南通市电子政务外网互联网接入区网络运维服务项目（2026年度）需求

- 一、项目背景

- 电子政务外网互联网接入区网络设备和配置运维服务将于2026年1月份到期，为确保电子政务外网互联网接入区网络设备的稳定运行，拟对南通市电子政务外网新接入区网络运维服务进行采购。

- 二、项目内容

- （一）服务内容一

- 提供电子政务外网互联网接入区所有超出原厂质保年限的网络设备硬件质保服务，包括设备、配件损坏后的维修更换，核心设备提供备件支持。服务期限为1年。设备清单主要包括：互联网接入区核心网络和安全设备，各集中汇聚区域核心层、汇聚层和接入层网络设备，以及部分网络安全边界设备。

- 1.做好全年维护保养服务工作，保证设备稳定运行。

- 2.提供每月一次巡检，对维保范围内硬件设备的整体运行状态进行评估分析，出具书面的设备巡检报告提交至采购单位。

- 3.设备运行巡检须包含：查看维护范围内的硬件设备当前运行状态及各个设备资源使用情况；核查核心交换机至各个汇聚的连接情况、运行状态等；检查设备安全配置是否正确，包括IP地址配置、网关配置、路由配置、安全规则配置、地址转换规则配置、端口映射规则配置配置、网管SNMP配置、管理账号权限配置是否合理、操作日志检查、配置是否备份等。

- 4.提供维保设备清单内所有设备的版本管理和软件补丁服务。

- 5.根据采购单位要求参与实施、配置及维护工作，并提出合理建议优化网络。

- 6.提供维保设备清单中设备原厂质保到期后的硬件质保工作，维保清单中所有设备、配件损坏后由成交供应商负责提供更新，设备所有维修费用由成交供应商提供。包括但不限于以下设备（具体型号可现场勘察）。

| 序号 | 设备地点 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政中心 | 防火墙 | 2 |
| 2 | 行政中心 | 核心交换机 | 2 |
| 3 | 行政中心 | 主楼汇聚交换机 | 2 |
| 4 | 行政中心 | 辅楼汇聚交换机 | 5 |
| 5 | 行政中心 | 接入交换机 | 62 |
| 6 | 政务中心 | 核心交换机 | 2 |
| 7 | 政务中心 | 汇聚交换机 | 4 |
| 8 | 政务中心 | 接入交换机 | 52 |
| 9 | 图书馆 | 核心交换机 | 2 |
| 10 | 图书馆 | 汇聚交换机 | 2 |
| 11 | 图书馆 | 接入交换机 | 27 |
| 12 | 启瑞广场 | 核心交换机 | 1 |
| 13 | 启瑞广场 | 接入交换机 | 10 |
| 14 | 江景苑 | 核心交换机 | 1 |
| 15 | 江景苑 | 接入交换机 | 22 |
| 16 | 广电机房 | 核心汇聚交换机 | 1 |
| 17 | 电信机房 | 核心汇聚交换机 | 1 |

- （二）服务内容二

- 提供电子政务外网互联网接入区网络设备配置维护服务，包括所有设备的配置巡检、安全加固，网络访问策略的调整更新，以及院内外单位的故障咨询和上门调试服务。服务期限为1年。服务范围包括：院内接入单位47家，院外光纤接入单位114家，具体单位数量以实际为准。

- 1.运维服务涉及设备

- 运维服务主要涉及设备包含新接入区核心、汇聚及接入设备，其中院外接入设备和光纤猫接入设备部署在主城区各接入单位，分布范围较广。

- 2.电子政务外网新接入区核心交换、安全设备的维护内容

- 负责上述相关设备的维护，主要包含设备运行状况的巡检和设备配置文件管理的维护。维护需要做到以下重点工作：

- （1）对于常见攻击，需通过关闭其相对应的端口，进行严格的网络接入控制。

- （2）通过多种管理模式登入交换机如：Telnet、SSL、console口方式登入等，对主机IP地址加以安全登录限制、密码采用密文方式等，确保核心交换机的安全。

- （3）加强网络交换机、出口防火墙的安全，包括console口管理、远程登录管理、登录口令安全性、关闭不必要的设备服务等。

- （4）定期备份网络交换机、出口防火墙配置文件，以便查阅与快速恢复，以及根据具体的使用安全考虑，优化配置，实现通信的安全高效。

- （5）定期以现场巡检方式检查设备运行状态，通过工具诊断，对比如CPU、内存、光模块、风扇、电源、温度等分项预期值，保障设备健康运行，出具相关报告，交付用户。

- （6）对指定设备关联官方最新技术公告进行分析，保障设备不存在影响运行的重大隐患。

- （7）定期对设备配置规范性进行巡检审查，对如接口放行所有vlan、NTP配置、SNMP配置等配置中的不合理之处进行整改。

- （8）管理设备端口线路详细资料，线缆标签须按规范标准化管理。

- （9）管理设备端口数量使用率，如端口数量使用达到预设临界值，提前预警，以书面报告方式提醒采购单位以便提前处置。

- （10）对设备定期巡检时，需备份设备日志，并对告警日志进行分析，对分析出的如链路聚合状态异常、流量异常或端口异常等进行排查确认原因，以书面方式报告用户。

- 3.电子政务外网新接入区核心交换设备的维护要求

- 出口防火墙：市本级互联网出口安全配置、维护与调整，定期更新安全策略、升级特征库，配合部门业务调整终端NAT配置等。

- 核心交换机：行政中心、政务中心、图书馆、启瑞、江景苑等核心交换机配置、维护与调整，包括新增部门、调整部门、专网对接等应用。

- 运营商汇聚交换机：交换机配置、维护与调整，包括新增部门、调整部门、专网对接等应用。

- 其他交换机：楼层汇聚和接入交换机配置、维护与调整，包括新增部门、调整部门、专网对接等应用。

- 所有接入设备维护：接入部门边界设备的配置、维护与调整，包括设备的上门巡检、网络配置、维护、更换、安装、故障排除等。

- 4.新业务规划部署服务

- 除负责新接入区网络的故障排除，及时解决问题保证网络畅通外，还需根据采购人需求对主干网络设备进行配置调整，包括新业务上线和原业务调整等。

- 5.配合网络运营商排除接入线路故障

- 响应各接入单位故障报修，排查诊断网络故障，会同网络运营商解决网络问题。

- 三、服务要求

- 1.保证采购人设备全年7*24小时安全、稳定、高效运行。如有故障成交供应商须在规定的时间内加以解决。

- 2.供应商在故障修复后48小时内提供详细的故障修复服务报告，报告应至少包括以下内容：

- （1）报告故障时间、服务开始时间、故障修复时间、技术工程师。

- （2）故障现象及处理过程、故障原因分析及预防性维护建议。

- 3.故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，供应商应在接到故障通知后30分钟内响应到达现场，一般故障需在4小时内解决，重大故障需在48小时内解决。故障及服务级别定义如下：

| 故障级别 | 一级故障 | 二级故障 | 三级故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务级别 | 客户的整个系统处于瘫痪状态，不能正常运行 | 系统性能严重下降或由于网络性能明显下降，使业务运行受到严重影响。 | 系统部分设备或软件出现故障，但整体系统仍正常工作。 |
| 响应时间 | 立即 | 立即 | 立即 |
| 抵达现场时间 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 |
| 故障排除时间 | 远程确认2小时或抵达现场后4小时 | 远程确认1小时或抵达现场后3小时 | 远程确认1小时或抵达现场后2小时 |

- 4.本地备件及响应要求：为保证维护服务质量，供应商需提供核心交换机和汇聚交换机（品牌型号与行政中心设备相同）各一台作为冷备设备，以在应急情况下可快速调配于下表响应时间内送达采购人指定地点，并完成安装替代。具体如下：

| 设备 | 备件内容 | 响应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 代用冷备主机 | 2小时 | 厂家备件48小时 |
|  | 常用模块 | 0.5小时 |  |
| 汇聚交换机 | 代用冷备主机 | 2小时 | 厂家备件48小时 |
|  | 常用模块 | 0.5小时 |  |

- ★供应商需提供“承诺函”（格式自拟），若未提供，视为无效响应。

- 四、合同履行期限

- 1年。

- 五、其他要求

- 1.合同签订时，成交供应商须提供政务中心、图书馆、启瑞广场、江景苑合计6台核心交换机的原厂质保授权函（加盖原厂公章）原件，质保期与合同服务期一致。如不提供，视为放弃成交资格，顺延综合评分第二名中标。

2.服务地点：南通市大数据管理中心指定地点。

- 六、付款方式

- 本合同签订后10日内，采购人支付本年度合同总金额的30%；当年年底前支付至本年度合同总金额的90%，运维期满且验收合格后支付本年度剩余合同款。