南通市2020年水污染防治工作计划

2020年是全面建成小康社会、打好打赢污染防治攻坚战和“十三五”收官之年，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。为全面完成国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）各项目标任务，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，坚决打好打赢碧水保卫战，确保实现水环境质量持续改善目标，根据《江苏省2020年水污染防治工作计划》（征求意见稿）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35号）、《南通市打好碧水保卫战实施方案》（通办〔2018〕51号）、《南通市长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》（通政办发〔2019〕84号）等要求，制定本计划。

一、2020年工作目标

（一）水环境质量改善目标

1．地表水。按照水环境质量只能变好不能变差的原则，2020年全市地表水环境质量持续改善。5个国考断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类以上）达到100%，31个省考以上断面水质优良率确保达到74.2%，力争80.6%以上，其中长江干流国考姚港断面、省考团结闸断面水质达到Ⅱ类，70个市考以上断面水质优良率达到71.4%，力争75%以上。持续巩固消除劣Ⅴ类专项整治行动成果，全市市考以上考核断面、主要入江入海河流无劣Ⅴ类断面，水质持续改善。全市31个省考重点地表水功能区水质达标率确保达到82%，力争90%以上。

各县（市、区）地表水市考以上断面、重点水功能区达标率年度目标分别见表1、表2。

表1  2020年各县（市、区）地表水市考以上断面年度考核目标

| 地区 | 国考断面 |  | 省考以上断面 |  | 市考以上断面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断面数 | 优良比例（%） | 断面数 | 优良比例（%） | 断面数 | 优良比例（%） |
| 海安市 | 0 | —— | 3（1） | 33.3 | 12（1） | 66.7 |
| 如皋市 | 1 | 100 | 7（2） | 85.7 | 11（2） | 72.7 |
| 如东县 | 1 | 100 | 6（3） | 33.3 | 11（3） | 63.6 |
| 海门市 | 0 | —— | 3（2） | 100 | 8（2） | 75 |
| 启东市 | 1 | 100 | 6（1） | 83.3 | 8（1） | 87.5 |
| 通州区 | 1（1） | 100 | 6（4） | 83.3 | 12（4） | 75 |
| 崇川区 | 1 | 100 | 3（1） | 100 | 8（2） | 75 |
| 港闸区 | 1（1） | 100 | 2（2） | 100 | 4（3） | 75 |
| 市开发区 | 0 | —— | 3 | 66.7 | 3 | 66.7 |
| 通州湾 示范区 | 0 | —— | 0 | —— | 2 | 50 |
| 合计 | 5（1） | 100 | 31（8） | 74.2 | 70（9） | 71.4 |

注：1.括号“（）”内数据为上下游或左右岸跨界共同考核的断面数量。

2.国考断面中：九圩港桥断面为通州区与港闸区左右岸共同考核的断面。

3.省考断面中：袁庄水站、勇敢大桥、曙光电灌站、孙窑大桥、天西大桥、货隆大桥、节制闸内等7个断面为县（市、区）上下游或左右岸跨界共同考核的断面。

4.市考断面中：通吕二号桥断面为崇川区与港闸区左右岸共同考核的断面。

表2020年各县（市、区）重点水功能区达标率年度考核目标

| 地区 | 考核水功能区数 | 2020年达标率考核目标 |
| --- | --- | --- |
| 海安市 | 6（1） | ≥83.3% |
| 如皋市 | 6（2） | ≥83.3% |
| 如东县 | 3（1） | ≥66.7% |
| 海门市 | 4（1） | ≥75% |
| 启东市 | 4（1） | 100% |
| 通州区 | 5（1） | 100% |
| 市区 | 7 | 100% |

注：括号“（）”内数据表示共同考核的水功能区数量。

2．城乡黑臭水体。巩固市区城市建成区黑臭水体整治成果，纳入国家黑臭水体监管平台的城市建成区黑臭水体消除比例稳定在100%，并确保无返黑返臭现象。各县（市、区）城市建成区基本消除黑臭水体。集镇区（含撤并前老镇区）、农村人居环境整治示范村、农村集中居住区（含沿河集中居住区）河道基本消除黑臭水体。市区及各县（市、区）城关镇纳入省考核的9条城市河道监测断面水质持续改善。

3．饮用水源地。全市4个在用县级以上集中式饮用水源地水质优良率保持100%。强化应急备用水源地规范化管理，列入省名录的4个应急备用水源地水质达标率持续提升。

4．地下水。地下水水质保持稳定，6个地下水国控点位和6个省控点位水质极差总比例不高于25%。

5．近岸海域。近岸海域海水水质保持稳中趋好，5个国控近岸海域点位水质优良（一、二类）比例达到80%，8个省控以上（含国控）近岸海域点位水质优良比例不低于75%。

（二）主要水污染物总量减排目标

2020年，全市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷四项主要污染物排放总量分别较2015年削减12.86%、12.92%、9.19%、9.87%。各县（市、区）主要水污染物总量较2015年减排目标见表3。

表3  2020年各县（市、区）主要水污染物总量减排目标

| 地区 | 总量削减比例（对比2015年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 海安市 | 12.54% | 12.57% | 8.76% | 9.15% |
| 如皋市 | 11.80% | 11.86% | 8.25% | 8.43% |
| 如东县 | 20.02% | 20.07% | 13.98% | 17.17% |
| 海门市 | 12.01% | 12.04% | 8.38% | 8.58% |
| 启东市 | 12.01% | 12.06% | 8.38% | 8.57% |
| 通州区 | 10.93% | 10.96% | 7.67% | 7.84% |
| 崇川区 | 10.01% | 10.07% | 7.01% | 7.17% |
| 港闸区 | 12.01% | 12.04% | 8.37% | 8.61% |
| 市开发区 | 10.41% | 10.33% | 7.28% | 7.17% |

二、2020年主要任务

围绕农村和城镇两大战场，聚焦工业、农业、生活、服务业四大领域，推进水环境治理、水资源保护和水生态修复，进一步强化长江保护修复与水源地保护攻坚，促进全市水环境质量持续改善。

（一）深化工业污染防治

1．推动落后产能退出。严格执行国家、省关于落后产能淘汰要求，落实“三线一单”管理要求，依法依规推动能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能关停退出，明确2020年度关停退出任务，坚决反对“一刀切”。鼓励企业加快技术改造和转型升级，主动淘汰相对落后的低端低效产能，推进区域、城镇、园区、用能单位等系统用能和节能。〔牵头单位：市工业和信息化局；参与单位：市发展和改革委、生态环境局、市场监督管理局、应急管理局等；以下任务均需各县（市、区）人民政府（管委会）具体落实，不再列出〕

2．加快化工行业专项整治。落实《南通市化工产业安全环保整治提升方案》（通办〔2019〕98号）要求，深入开展化工产业安全环保整治提升工作。严禁在长江干、支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。在距离长江干流岸线1公里范围内，依法关闭退出落后化工产能，该范围内化工园区外和通榆河清水通道沿岸两侧1公里范围内的化工生产企业原则上2020年底全部退出或搬迁进入合规园区，对确实不能搬迁的企业，逐一进行安全风险和环境风险评估，采取“一企一策”抓紧改造提升。推动产业关联度高、安全环保达标的企业搬迁入园。（牵头单位：市工业和信息化局；参与单位：市生态环境局、应急管理局等）

3．推进工业企业提升改造。以长江干流为重点，积极推进“散乱污”涉水企业清理和综合整治。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。依法整治园区内不符合产业政策、严重污染环境的生产项目。年底前，全市国家级开发区中的工业园区（产业园区）完成集中整治。推进城市建成区内印染、钢铁、有色金属、造纸、原料药等污染企业改造退出，全面完成城市建成区污染较重企业改造退出任务，完成全市所有高风险企业及仓储设施的转移、搬迁任务。组织海安福兴漂染有限公司等62家企业开展强制性清洁生产审核。（牵头单位：市工业和信息化局、生态环境局；参与单位：市发展和改革委、应急管理局等）

4．规范工业园区环境管理。加强省级以上工业集聚区污水集中处理和在线监控设施监管力度，定期更新工业集聚区档案信息。继续开展省级及以上工业园区污水处理设施整治专项行动，排查园区内污水管网建设和涉水企业纳管情况建设，绘制完整的管网图。开展园区污水集中处理设施水平衡分析，全面摸清进水、出水水质水量状况。强化工业园区监管力度，依法淘汰取缔违法违规工业园区。年底前，已建工业废水集中处理设施的工业园区内的工业废水原则上全部退出市政管网，省级及以上工业园区（含筹）实现污水管网全覆盖、污水集中处理设施稳定达标运行。积极推进沿江重点园区尾水湿地净化及缓冲带建设，并在有条件的园区总排口下游安装自动监测设施，提升污染物快速溯源的监测能力。对工业园区外不能纳管且排污量在20吨/日以上的工业企业，督促指导建设相应的污水处理设施，对生活污水、生产废水进行收集处理后达标排放；排污量在20吨/日以下的工业企业，可建设临时收集池，就近送至污水处理厂处理；对生产工艺相同、污染物性质相似、地理位置相近的中小企业，单独或依托工业园区（集聚区）以及治污能力强的规模企业，建设集中式的污水处理设施，打造工业污水处理“绿岛工程”。（牵头单位：市生态环境局、住房和城乡建设局、市政和园林局，市水务公司；参与单位：市发展和改革委、科学技术局、工业和信息化局、商务局等）

5．加强医疗污水处理监管。全力配合做好新冠肺炎疫情防控工作，全力打好疫情阻击战。根据生态环境部印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》及《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》，安排部署医疗污水和城镇污水监管工作，将其作为疫情防控工作的一项重要内容抓紧抓实，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求，切实做好医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。（牵头单位：市生态环境局、卫生健康委；参与单位：市住房和城乡建设局、市政和园林局）

6．完善排污许可制度。根据国家、省统一部署安排，通过落实“摸、排、分、清”四项重点任务，全面清理纳入排污许可分类管理名录的所有行业无证排污单位，做到排污许可证应发尽发、排污登记全覆盖。加强证后管理，实施入河污染源排放、排污口排放和水体水质联动管理。定期开展排污许可证专项执法检查，严厉查处无证排污及不按证排污等违法行为。进一步推进刷卡排污，强化主要污染物排放总量控制。推进主要水污染物排污权有偿使用和交易。6月底前，完成含磷农药制造企业专项排查整治任务。（牵头单位：市生态环境局等）

（二）加强城镇生活污染治理

7．推进城镇生活污水处理提质增效。完善水务一体化管理体制，编制出台《南通市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》，实施污水管网排查检测400公里，有序推进全市建成区基本消除生活污水直排口，2021年底前，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。逐步推广“两高一低”（雨污水管网高质量养护、沿河排口高质量截污、污水管网低水位运行）创新举措。组织对废水接入市政污水管网工业企业的全面排查评估，经评估认定不能接入城市污水处理厂的，限期退出。探索实施生态缓冲带建设、老集镇污水收集处理“绿岛工程”等措施，鼓励乡镇结合实际创建污水“零直排区”。年底前，市区、县（市）城市建成区污水实现全收集、全处理，建制镇污水处理设施全覆盖、全运行。城市污水集中收集处理率达到90%以上。针对进水浓度低的污水处理厂制定“一厂一策”方案，提高污水处理厂进水COD和BOD浓度。2020年全市新增12万吨/日污水处理能力，完成16座城镇污水处理厂提标改造工程，建制镇污水处理厂运行负荷率超过75%。新增污水管网长度200公里以上，提高管网密度1个百分点以上。推进尾水资源化利用，全市城镇污水处理厂尾水再生利用率达到15%以上。系统化推进海绵城市建设，加大初期雨水处理处置系统建设力度。强化污水处理设施运行监管，构建覆盖全市的基础信息体系、考核评估体系和监督管理体系，年底前完成全市城镇污水处理监管信息平台建设。在国、省考断面上游污水处理厂末端试点增加人工湿地等生态净化设施。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市政和园林局，市水务公司；参与单位：市打好污染防治攻坚战指挥部办公室、发展和改革委、生态环境局等）

8．加强“六小行业”水污染整治。大力推进小餐饮、洗车、沐浴、美容美发、洗涤、小旅馆等“六小行业”控源截污整治，认真组织行业普查，突出重点环节监督检查，确保新增“六小行业”经营户的隔油池、沉淀池等规范化截污预处理设施的设置率和污水纳管率达到100%。加大监管力度，督促“六小行业”经营户按要求申领排水许可证，对违法商户依法处置，严重者吊销相关证照。加大对雨污水管网私搭乱接、污水乱排直排等行为的联合执法力度。尚未建设污水管网的地区，排水经营户必须先行建设污水收集池，建立污水委托收运体系，就近将污水运送至污水处理厂处理。（牵头单位：市打好污染防治攻坚战指挥部办公室；参与单位：市住房和城乡建设局、市政和园林局、城市管理局、卫生健康委、商务局、市场监督管理局、行政审批局，市水务公司等）

9．加强污泥处理处置。加快推进全市城镇生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施建设，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止不达标的污泥进入外环境，取缔非法污泥堆放点。年底前，县城以上生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施实现全覆盖，污泥无害化处理处置率达到100%。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。一般工业污泥（含城镇污水处理厂污泥）产生、利用、处置单位登录“江苏省危险废物动态管理系统”，对一般工业污泥产生、贮存、转移、利用处置等情况进行申报登记。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市政和园林局，市水务公司；参与单位：市生态环境局等）

10．巩固城市黑臭水体整治成果。全面落实《南通市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（通政办发〔2019〕43号），在巩固市区建成区黑臭水体整治的基础上，开展县（市）建成区黑臭水体整治工作。全面完成县（市）建成区黑臭水体排查工作；年底前，完成5条县（市）建成区黑臭水体整治工作，基本消除县（市）建成区黑臭水体。做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果评估工作，继续实施水质监督检测，强化河道巡查和管养，做好水面岸坡的清理保洁，排口的动态管控治理和活水保质，确保污水不入河、黑臭不反弹。（牵头单位：市市政和园林局；参与单位：市住房和城乡建设局、生态环境局、水利局、城市管理局等）

（三）推进农业面源污染防治

11．着力解决畜禽养殖污染。严格落实《南通市畜禽养殖污染防治条例》，依法科学划定禁养区，优化养殖布局，大力发展清洁养殖。严格畜禽禁养区管理，防止已关闭搬迁养殖场、养殖小区复养回潮。按照“谁污染、谁治理”的原则，落实畜禽养殖场（户）污染治理的主体责任。加快规模畜禽养殖场治理，配套建设畜禽粪便综合利用和无害化处理设施并正常运转。支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等基础设施，解决粪肥还田“最后一公里”问题。存栏量20头以下（不含，下同）的生猪养殖场（户），须按0.5立方米/头的标准配备粪污贮存池，按5头/亩的标准配套消纳耕地。存栏量20头以下不具备消纳条件或存栏量20头以上的养殖场（户），除按标准配备贮存池外，必须与第三方签订粪污有偿治理服务协议。年底前，全市畜禽粪污综合利用率达到93%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽规模养殖场治理率达到95%。严厉查处向河道、水体直接排放畜禽粪污的违法行为。（牵头单位：市农业农村局、生态环境局；参与单位：市自然资源和规划局、水利局等）

12．推进水产养殖绿色发展。全面实施养殖水域滩涂规划，划定禁养区和禁捕区，禁止超规划养殖，实施水生生物保护区全面禁捕，积极引导渔民退捕转产，年底前，禁养区内的养殖行为全部退出。严厉打击“电毒炸”和违反禁渔期禁渔区规定等非法捕捞行为，全面清理取缔“绝户网”等严重破坏水生生态系统的禁用渔具和涉渔“三无”船舶，长江流域重点水域实现常年禁捕。加大增殖放流力度，强化海洋牧场建设，禁止重点水域投饵、投肥围网养殖。鼓励发展工厂化循环水养殖、池塘工业化养殖等生态健康养殖方式，水产健康养殖比例达65%。优化养殖模式，持续巩固南美白对虾养殖污染专项整治成果，养殖场尾水处理设施（设备）逐步实现全覆盖，强化养殖尾水达标排放管理，年底前水产养殖主产区各级各类农（渔）业园区养殖池塘实现尾水达标排放。选择水系配套的集中养殖小区，利用排水沟渠，分片分区进行尾水净化达到海水池塘养殖水的排放标准，或在沿海地区建设集中的水产养殖尾水净化设施，在如东县、启东市开展“绿岛工程”建设试点。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市生态环境局、自然资源和规划局、水利局、长江航运公安局南通分局等）

13．有效防控种植业污染。推进化肥、农药施用量减量化和替代利用，加大测土配方施肥推广力度。推进有机肥替代化肥和废弃农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理机制。2020年全市化肥施用量较2015年削减5%以上，农药施用量实现负增长，废旧农膜回收利用率达80%。敏感区域和大中型灌区，利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。年底前，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率达到40%以上。把握秸秆还田、稻田退水、农药化肥施用等关键节点，提高农业种植污染防控精细化水平，减轻农业生产的环境影响。加快推进秸秆综合利用，防止秸秆抛河，防范泡田高浓度废水污染及外排，主要农作物秸秆综合利用率达到95%。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市生态环境局、水利局、供销合作总社等）

14．推进农村环境综合整治。落实《南通市农业农村污染治理攻坚战实施方案》（通环办〔2019〕44号），深入开展农村人居环境整治行动，加强农村生活垃圾和生活污水治理，推进农村厕所革命，探索建立符合农村实际的生活污水、垃圾处理处置体系，改厕与污水处理或利用设施同步实施。加快推进全市行政村生活污水处理设施全覆盖，因地制宜推广使用一体化的成品窨井、化粪池、隔油池等设施；年底前，建设270座集中居住点生活污水处理设施，分散农户生活污水生态化治理设施2000个以上，60%的行政村建有生活污水处理设施，农村生活污水治理率明显提高。村镇生活垃圾集中收运体系基本全覆盖，村镇生活垃圾集中收运率达到85%以上。基本完成农村户用厕所无害化改造，农村无害化卫生户厕普及率达到95%。（牵头单位：市农业农村局、住房和城乡建设局；参与单位：市生态环境局、卫生健康委、城市管理局等）

15．加强农村河道治理。有序推进农村河道疏浚整治三年行动计划，健全农村河道轮浚机制，年内疏浚农村河道3714条，其中等级以上河道998条，消减河道内源污染负荷。继续加大河道清障、拆坝建桥（涵）力度，确保年底前所有等级以上河道消除坝头坝埂等阻水障碍，实现活水畅流。针对农田护坡、河道岸坡乱种植、乱搭建等现象，实施拆违补植、补绿提档、生态拦截等工程，涵养水源、固土护坡，形成生态缓冲带，减少水土流失和农业面源污染。落实《南通市农村黑臭水体整治工作实施方案》（通河长办〔2019〕28号）、《关于进一步加快农村黑臭水体排查治理工作的通知》（通河长办〔2020〕6号），进一步组织开展全市农村黑臭水体排查识别，建立名册台账，突出抓好源头污染管控。选择试点示范区，编制农村黑臭水体综合治理方案，整县（市）推进农村黑臭水体治理工作，研究探索可复制可推广的农村黑臭水体治理模式。年底前，农村集镇区河道基本消除脏乱、黑臭现象，村庄河塘基本恢复自然面貌。（牵头单位：市水利局；参与单位：市生态环境局等）

（四）加强船舶港口污染治理

16．加强船舶污染控制。依法强制报废超年限的船舶，大力推动20年以上的内河船舶淘汰，新投入使用的沿海船舶严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，其他船舶于年底前完成达标改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。根据《关于加强长江船舶污染治理工作的指导意见》，研究制订加强长江船舶污染治理实施意见。落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度，实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。航行于我市水域的国际航线船舶排放压载水的，要实施压载水交接或安装压载水灭活处理系统。严禁单壳化学品船和600吨载重以上的单壳油船进入长江干线。全面完成小吨位货运船舶防污改造，年底前，完成对本市籍400总吨以下货运船舶采用加装生活污水储存柜及监控设备的方式进行生活污水防污改造，同步完成构建船舶生活污水收集、排放监管的信息化系统，实现船舶改造后的生活污水排放和接收全过程、全链条实时监控。（牵头单位：市交通运输局；参与单位：南通海事局、市生态环境局、住房和城乡建设局、市政和园林局、城市管理局等）

17．增强港口码头污染防治能力。落实内河港口码头和船舶污染物接收、转移、处置设施建设方案，完成方案建设内容，年底前，所有港口码头、装卸站、船舶修造厂、船闸锚地建成污染物接收设施，并与城市公共转运、处置设施有效衔接。建立监督管理长效机制，加强沿江码头的动态监管和岸线保护利用的日常巡查，严防已拆除的非法码头死灰复燃，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。船舶洗舱水按照《关于建立船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》的有关要求执行。载运散装液体危险货物的内河船舶卸货后应按规定洗舱并送交洗舱水，港口、码头应按规定接收船舶洗舱水，不具备接收能力的可委托第三方进行接收。危险品码头应将靠港船舶洗舱水接收能力纳入码头防污染能力评估范畴，建设并完善与码头作业品种和吞吐量相适应的洗舱水接收设施。年底前完成所有港口污染防治设施改造，建成如皋港区、江海港区等2处洗舱站并投入使用。（牵头单位：市交通运输局；参与单位：市住房和城乡建设局、市政和园林局、生态环境局、工业和信息化局、城市管理局、南通海事局，市水务公司等）

18．开展船舶港口专项整治行动。实施《南通市长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案》，因地制宜、重点突破、整体推进全市船舶和港口污染治理，全面开展为期1年的专项整治。重点解决船舶生活污水、含油污水及残油收集处理装置配备不到位和不正常运行、垃圾污水等偷排偷倒入江、港口接收设施能力不足与转运处置设施衔接不畅、港口自身环保设施不完善、岸电利用率不高等突出问题。年底前，长江经济带船舶和内河港口污染防治取得明显成效，突出问题得到有效整改。（牵头单位：市交通运输局；参与单位：市发展和改革委、生态环境局、住房和城乡建设局、市政和园林局、城市管理局、水利局、南通海事局，市水务公司、供电公司等）

（五）保障水环境安全

19．实施长江保护修复攻坚。贯彻长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，优化空间布局，大幅提升生态岸线比例。全面完成长江入河排污口建档、监测、溯源，6月底前，完成整治方案的制定和部分整改任务，后期按照整治方案持续推进整改任务，规范排污口设置和管理。加强重要生态缓冲带综合整治，开展长江流域生态隐患和环境风险调查评估。加强入江支流水质监测，摸清水质状况与引排规律，对王子竖河、农场中心河、灵甸河等水质为劣Ⅴ类的入江支流实施综合整治，长江干流南通段水质保持优良，2020年全面消除入江支流劣Ⅴ类水体，主要入江支流水质持续改善。（牵头单位：市生态环境局、推动长江经济带发展领导小组办公室；参与单位：市水利局、自然资源和规划局、市政和园林局、住房和城乡建设局等）

20．强化饮用水源地保护。优化调整水源地布局，推进水质不能稳定达标的水源地异地选址。落实《南通市集中式饮用水源地保护攻坚战实施方案》（通政办发〔2019〕23号），推进饮用水水源地规范化建设，开展县级以上集中式饮用水源地环境状况调查评估。组织开展重点县级以上集中式饮用水水源地水质保障专项整治行动，巩固饮用水源地排查整治成果，建立健全各级饮用水源保护区日常巡查长效机制，加强水源地日常巡查和执法，落实巡查责任、巡查人员、巡查制度和巡查方案。其中，一级保护区现场巡查每周不少于1次，二级保护区现场巡查每月不少于3次，准保护区现场巡查每月不少于1次。饮用水源地水质不达标一律不得进入水厂，全面实施现有水厂自来水深度处理工艺改造，新建水厂一律达到深度处理要求。年底前，全市基本实现“双源供水”和自来水厂深度处理两个“全覆盖”。完成县级以上集中式饮用水水源地达标建设以及突发环境事件应急预案编制、修订和备案，定期排查影响水源地安全的风险隐患，不断提高水源地应急能力建设，积极开展应急演练。推进地下水应急备用水源地工程建设、保护区划定和隐患问题整治工作。（牵头单位：市生态环境局、水利局；参与单位：市市政和园林局、住房和城乡建设局，市水务公司等）

21．防治近岸海域污染。编制南通市“十四五”近岸海域污染防治专项规划。以入海河流和入海排污口为重点，全面整治入海污染源，规范入海排污口设置，在入海排污口排查的基础上开展监测及溯源分析，对水质存在问题的排口制定整改方案，明确整改时限和要求，分类推进入海排污口规范整治。严格执行海岸、海洋工程环境影响评价制度，加强各类涉海工程事中事后监管，强化环评后评估工作。严格落实入海排污口备案、涉海工程环境应急预案备案制度。近岸海域和主要入海河流水质持续改善，2020年入海河流全面消除劣Ⅴ类。以恢复海洋岸线自然生态功能为目标，通过限制性开发和滩涂修复工程，严控围填海和岸线开发。开展牡蛎礁等海洋生态系统与生物多样性的保护与修复。加大滤食性水生生物增殖放流力度，探索构建人工海藻床，稳步扩大人工海藻场规模，降低近岸海域富营养化程度，逐步恢复近岸海域生态功能。实施南通长江入海口国土空间生态修复项目。按照《南通市海岸线整治修复三年行动方案（2018—2020年）》，全面完成南通市海岸线整治修复计划，确保2020年全市大陆自然岸线（含整治修复后具有自然岸线形态特征和生态功能的海岸线）保有率不低于36%。落实《南通市“湾（滩）长制”实施方案》（通政办发〔2019〕103号），在全市沿海区域全面推行“湾（滩）长制”，做到“湾（滩）长制”与“河长制”“断面长制”有机衔接。（牵头单位：市生态环境局、自然资源和规划局、农业农村局等）

22．加强地下水保护。认真贯彻落实生态环境部《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）、《江苏省地下水污染防治实施方案》（苏环办〔2020〕75号）。按照省政府批复的地下水压采方案，有序开展地下水压采工作，全面推进未经批准或公共供水管网覆盖范围内自备机井整治工作。根据《江苏省地下水超采区域划分方案》，年底前，超采区用水总量和水位力争全面达到控制要求。开展集中式地下水型饮用水源补给区环境状况和地下水环境状况的调查评估，全面完成地下水污染防治分区，提出地下水污染分区防治措施，实施地下水污染源分类监督。（牵头单位：市生态环境局、水利局；参与单位：市自然资源和规划局、住房城乡建设局等）

23．持续推进中心城区水质提升。按照“区域治水、流域治水、全域活水”的要求，对主城区411.58平方公里的水系按片区治理水环境，突出抓好入河排口、排水管网等截污整治，抓紧实施内源治理、疏浚活水、生态修复等项目，确保污水不入河、黑臭不反弹，年底前，实现濠河及周边主要河道主要指标稳定达到Ⅲ类，市区基本消除劣Ⅴ类水体的目标。同时，完善市区水利工程运行机制，强化统一调度，加强督查考核，推进智能化管理。注重补充生态流量，加强拆违清障、岸线修复，推进活水畅流，增强水体流动和自净能力，实现主城区“自然活水全覆盖”。（牵头单位：市水利局；参与单位：市市政和园林局、生态环境局，市水务公司等）

（六）开展水生态修复

24．严格岸线保护修复。落实长江岸线保护和开发利用总体规划，统筹规划长江岸线资源，严格分区管理与用途管制。继续推进长江岸线利用项目清理整治工作，确保列入省清单的93个项目按时保质保量完成清理整治任务。进一步深入排查整治长江及堤防管理范围内的“三乱”“两违”等问题。依法整治严重影响防洪安全、批建不符、长期占而不用、手续不全等岸线利用项目。实行长江干流域及洲岛岸线开发总量控制，实施长江岸线生态林建设工程。年底前，长江干流岸线利用项目清理整治任务全部完成，长江干流及洲岛自然岸线（含生态修复及景观生活改造岸线）开发利用率降到50%以下。（牵头单位：市水利局；参与单位：市自然资源和规划局、交通运输局等）

25．实施生态保护修复。开展长江生态环境大普查，摸清资源环境本底情况，系统梳理和掌握各类生态环境风险隐患。开展长江防护林体系建设、森林质量精准提升、湿地保护修复、水土流失等综合治理、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。因地制宜实施大型排污口下游、重要入江河口等区域人工湿地水质净化工程。每个县（市、区）确定不少于1条河流开展生态缓冲带试点，建设不少于1个污水处理厂尾水生态净化工程。组织开展生物多样性本底调查。持续实施长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区内全面禁捕，开展长江江豚、中华鲟等濒危物种抢救性保护工作，实施水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等关键生境保护修复工程。年底前，完成沿江造林500亩、森林抚育1万亩，沿江林木覆盖率稳定在24%以上，全市自然湿地保护率达到50%以上。（牵头部门：市农业农村局、自然资源和规划局；参与单位：市发展和改革委、生态环境局等）

（七）加强水资源节约保护

26．节约水资源。实行最严格水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，年内全市用水总量控制在46.45亿立方米以内。建立健全覆盖各县（市、区）的取用水总量控制指标体系，明确重点监控用水单位名录，严格用水定额管理，开展万元地区生产总值用水量指标等用水效率评估，明确各县（市、区）及各领域、行业年度用水效率控制目标，将节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降25%、20%。全市所有县（市、区）达到国家最严格水资源管理考核要求，建成节水型社会示范区。完善差别化水价制度，提高高耗水行业用水价格，完善全市城镇非居民用水超定额累进加价制度，推进农业水价综合改革。按照补偿污水处理和污泥处理处置设施正常运营成本并合理盈利的原则，完善污水处理收费政策，合理制定污水处理费标准。年底前，规模以上工业重点行业和非居民城镇生活用水全部实行计划用水管理制度，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价收费制度，引导全社会合理用水、节约用水。（牵头单位：市水利局、发展和改革委、市政和园林局；参与单位：市工业和信息化局、生态环境局、住房和城乡局、农业农村局等）

27．加强城镇节水。巩固国家节水型城市建设成果。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。鼓励单体建筑面积2万平方米以上的新建公共建筑安装使用中水设施。年底前，推进供水管网分区计量管理，且实施范围不小于城区供水服务范围的20%，公共供水管网漏损率控制在10%以内。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市政和园林局、水利局；参与单位：市发展和改革委、工业和信息化局，市水务公司等）

28．发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造工程建设，完成年度高效节水灌溉任务，年底前，全市节水灌溉工程面积占耕地面积比例达到60%左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.63以上。（牵头单位：市水利局；参与单位：市农业农村局、发展和改革委等）

29．推进工业节水。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不批准新增取水许可。鼓励高耗水企业实施废水深度处理、中水回用；完善城镇污水处理厂再生水利用设施。年底前，全市高耗水行业达到先进定额标准，规模以上工业水重复利用率达到91%。（牵头单位：市水利局、住房和城乡建设局、市政和园林局；参与单位：市生态环境局、工业和信息化局，市水务公司等）

（八）严格水生态环境管理

30．强化水环境达标精细化管理。编制南通市“十四五”重点流域水污染防治规划及各县（市、区）“十四五”水污染防治规划，以系统性、综合性、流域性的治理思路，统筹推进“水环境、水资源、水生态”三水共治，系统谋划“十四五”水生态环境治理工作。按流域整体推进水生态环境保护，强化水功能区水质目标管理，细化控制单元划分，明确考核断面，结合实施河长制、断面长制，有机整合水环境控制单元和水功能区管理要求，构建以改善生态环境质量为核心的流域控制单元精细化管理体系。上半年完成省级水环境功能区修编和“十四五”市控以上断面设置。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市水利局等）

31．编制实施断面达标方案。各有关县（市、区）参照《水体达标方案编制技术指南》，编制实施10个市考以上不达标断面及2个国控入海不达标断面达标整治及强制减排实施方案（见表4），报县（市、区）政府（管委会）备案，6月底前完成并向社会公开。2019年已完成方案编制的县（市、区）需继续加大断面周边问题排查力度，滚动安排治污项目，持续实施重点污染源强制减排方案和应急管控措施。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市水利局、财政局等）

表4  2020年市考以上断面达标方案编制清单

| 序号 | 断面名称 | 所属河流 | 考核级别 | 县（市、区） | 2019年水质状况 | 考核目标 (2020年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安闸桥西 | 如泰运河 | 国考 | 如东县 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 2 | 新204公路桥 | 如泰运河 | 省考 | 如皋市 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 3 | 营溪大桥 | 焦港河 | 市考 | 海安市 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 4 | 西楹桥 | 通扬运河 | 市考 | 海安市 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 5 | 镇宁桥 | 洋港河 | 市考 | 海安市 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 6 | 通如桥 | 遥望河 | 市考 | 如东县 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 7 | 丁棚桥 | 如泰运河 | 市考 | 如东县 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 8 | 国防桥 | 掘坎河 | 市考 | 如东县 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 9 | 丰利大桥 | 马丰河 | 市考 | 如东县 | Ⅴ类 | Ⅲ类 |
| 10 | 高北大桥 | 海门河 | 市考 | 海门市 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 11 | 北凌新闸 | 北凌河 | 国控入海 | 海安市/如东县 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 12 | 环东闸口 | 掘苴河 | 国控入海 | 如东县 | Ⅴ类 | Ⅲ类 |

32．组织实施区域治水工程。以河长制为统领，按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度”的思路，大力组织实施全市区域治水工程，构建全市现代化区域治水体系。编制南通市区域治水方案，新建、改造、维修一批水利控导工程。因地制宜开展原型观测试验，不断优化“综合会商、统一调度、分级实施”的水利工程运行调度方案，逐步建立“科学规范、职责明确、运行高效”的水利工程精准调度体系，加快实现全市水利治理体系和治理能力现代化。推进掘苴河整治、海安市通扬运河（东闸站至栟茶运河）整治，增加对南通北部及沿海供水；配合推进江海河、丁堡河（闸）等临海引江供水线前期研究，持续提高输水能力和容蓄能力。（牵头单位：市水利局；参与单位：市生态环境局等）

33．推进入河排污口排查整治。认真落实生态环境部《入河（湖、库）排污口排查整治技术规范》，按照水陆统筹的原则，借鉴长江入河排污口“查、测、溯、治”工作方法，逐步推进通榆河、如泰运河、通扬运河等入河排污口的排查整治工作。制定实施排查整治工作方案，9月底前完成排查，建立“一河一档”、实行“一口一策”，有序推进监测、溯源、整治工作。抓好长江经济带“两口一源”规划中相关问题的整治，加强调度、审核、督办，确保按期整改到位。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市水利局、住房和城乡建设局、市政和园林局、农业农村局等）

34．推进水环境突出问题整改。聚焦《长江经济带生态环境警示片》披露的突出问题，全力以赴推进问题整改。根据省人大常委会审议的《江苏省水环境突出问题清单》（苏人办函〔2019〕81号），加快推进问题整改，确保按期完成整改目标任务。对照《市人大水污染防治法执法检查发现的突出问题整改方案》（通政办发〔2019〕57号），按期完成10方面27项涉水问题的整改。（牵头单位：市生态环境局、水利局；参与单位：市打好污染防治攻坚战指挥部办公室等）

35．加快建立水环境和水资源承载能力监测评价体系。研究构建不同层级行政单元的水生态环境承载能力监测评估体系，实现以综合指数反映地区水生态风险等级。根据水资源状况评价结果，结合水生态环境质量改善需求，合理确定“十四五”期间生态流量（水位）底线要求，提高生态用水保障程度。（牵头单位：市生态环境局、水利局；参与单位：市自然资源和规划局等）

36．完善水质监测预警体系。全面落实《南通市生态环境监测监控系统三年建设规划》（通政办发〔2019〕99号），在完成省考断面、长江经济带主要河流跨界断面和主要入江支流水质自动监测设施建设的基础上，年底前，加快推进其他入江入海河流水质自动站建设，完成第二批长江排污口监测监控建设。在如东县、启东市试点开展近岸海域水质自动监测。完成如皋市等地饮用水源地水质自动监测设备更新。对重点排污单位的总排口、监控仪表进行视频监控联网，对工业园区进行视频监控联网。对全市省级以上工业园区和化工园区水环境自动监控系统、运行状态监控系统、工况自动监控系统、视频监控系统、应急管理系统以及环境管理台账等信息进行集成。加强重点断面水质监控力度，提升水质监测监控能力。进一步完善地表水环境监测网络，定期发布预警信息，召开水环境质量研判预警会商会。（牵头单位：市生态环境局等）

37．深化水环境区域补偿。根据市政府办《关于调整全市水环境区域生态补偿断面的通知》（通政办发〔2016〕154号），全面实施全流域水环境区域生态补偿，实行按月监测、按季通报、按年结算。研究优化调整全市水环境区域补偿方案，结合全市“十四五”地表水断面设置、省级功能区划调整工作，进一步探索扩大生态补偿范围，将重要入江入海河流断面纳入区域补偿范围，提升补偿政策的激励和倒逼效应。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市财政局）

38．加强环境信息公开。定期公布环境保护“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查并公布排污单位达标排放情况，定期公布断面达标方案实施进展情况。各县（市、区）每季度向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。各县（市、区）每半年公布黑臭水体治理情况。定期发布水环境质量状况及各县（市、区）排名情况。定期公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。公开曝光环境违法典型案件。（牵头单位：市生态环境局、住房和城乡建设局、市政和园林局、卫生健康委等）

三、保障措施

（一）完善经济政策。积极申报中央、省水污染防治专项补助资金，加强资金保障力度，引入社会资本，保障重点工程建设。深化与总量挂钩的排污收费、绿色信贷、排污权有偿使用和交易等环境经济政策，推进研究对主动进行污水处理厂提标等环境治理工程的奖励政策。（牵头单位：市财政局、生态环境局、住房和城乡建设局等）

（二）深化科技支撑。推广应用先进适用技术，加强水污染防治技术指导目录的实施，通过书刊、报纸、网络等媒体公开发布，明确要求相关水污染防治工程中应优先采用指导目录中技术，入选技术示范推广率达到60%以上，加强信息反馈，建立指导目录定期完善修订机制。积极推进长江生态修复攻坚驻点跟踪研究，以专家团队驻点跟踪研究为抓手，建立“边研究、边产出、边应用、边反馈、边完善”的工作模式，提出科学性、针对性、操作性强的生态环境保护修复整体解决方案。开展国、省控不达标断面污染源精准溯源解析，提出流域污染物治理及减排对策。（牵头单位：市科学技术局、生态环境局等）

（三）加强督查督办。围绕重点区域、重点领域、重点行业开展专项督查，组织开展水源地整治情况督查督办，针对不达标或水质降类的国省考断面开展专项督查，及时发现和解决突出水环境问题，动态跟踪计划实施进展，适时研究调整工作部署。对水污染防治工作目标任务完成严重滞后或者工作责任不落实的，通过约谈、挂牌督办、通报等方式，督促整改和落实，确保计划各项目标任务顺利完成。（牵头单位：市打好污染防治攻坚战指挥部办公室、水污染防治联席会议办公室等）

（四）强化执法监管。以解决突出生态环境问题、群众反映强烈的环境问题为重点，继续强化环境执法监管，夯实基层水环境保护责任，督促基层切实解决好群众身边的突出水环境问题。持续开展重点区域、重点领域、重点流域专项执法、交叉执法行动，完善司法联动机制，依法依规严厉打击环境违法犯罪行为。（牵头单位：市生态环境局、公安局、城市管理局等）

（五）严格考核奖惩。组织对各地水污染防治工作完成情况进行考核。对于未完成约束性目标的地区将严格按照规定要求予以通报，并追究有关责任。对工作成绩突出、成效显著的地区和个人按照有关规定给予表彰；对区域水生态环境问题突出、环境质量改善不到位、没有完成工作任务的部门及县（市、区）人民政府（管委会），依法依纪追究有关单位和人员责任。（牵头单位：市打好污染防治攻坚战指挥部办公室、水污染防治联席会议办公室等）

四、2020年重点工程项目

2020年，全市计划实施水污染防治重点工程255项，其中产业结构调整项目32项、工业污染防治项目41项、城镇生活污染治理项目67项、农业农村污染治理项目23项、船舶港口污染防治项目6项、水生态保护项目41项、能力建设项目45项，计划总投资60.42亿元。

附件：1．2020年全市水环境质量目标清单

2．2020年全市水污染防治重点工程项目数量汇总表

3．2020年全市水污染防治重点工程项目投入汇总表

4．2020年全市水污染防治重点工程项目明细表

附件1

2020年全市水环境质量目标清单

表1：地表水环境质量考核目标

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 县（市、区） | 年度目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九圩港桥 | 九圩港河 | 港闸区/通州区 | Ⅲ类 | 国考断面 |
| 2 | 姚港 | 长江 | 崇川区 | Ⅱ类 | 国考断面 |
| 3 | 碾砣港闸 | 如海运河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 国考断面 |
| 4 | 东安闸桥西 | 如泰运河 | 如东县 | Ⅲ类 | 国考断面 |
| 5 | 聚南大桥 | 通启运河 | 启东市 | Ⅲ类 | 国考断面 |
| 6 | 节制闸内 | 通吕运河 | 崇川区/港闸区 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 7 | 任港桥 | 任港河 | 崇川区 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 8 | 团结闸 | 长江 | 市开发区 | Ⅱ类 | 省考断面 |
| 9 | 营船港闸 | 通启运河 | 市开发区 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 10 | G15跨境大桥 | 通启运河 | 市开发区 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 11 | 通富大桥 | 通吕运河 | 通州区 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 12 | 川港镇北桥 | 通启运河 | 通州区 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 13 | 勇敢大桥 | 通扬运河 | 通州区/如皋市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 14 | 孙窑大桥 | 九圩港 | 通州区/如东县 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 15 | 货隆大桥 | 通吕运河 | 通州区/海门市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 16 | 富安梁一大桥 | 通榆河 | 海安市 | Ⅳ类 （力争达Ⅲ类） | 省考断面 |
| 17 | 仇湖桥 | 串场河 | 海安市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 18 | 袁庄水站 | 栟茶运河 | 海安市/如东县 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 19 | 焦港桥 | 焦港河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 20 | 夏堡北大桥 | 焦港河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 21 | 新204公路桥 | 如泰运河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 22 | 新334省道桥 | 通扬运河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 23 | 曙光电灌站 | 如泰运河 | 如皋市/如东县 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 24 | 六总闸 | 栟茶运河 | 如东县 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 25 | 张家堡桥 | 如泰运河 | 如东县 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 26 | 海洪大桥 | 通启运河 | 海门市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 27 | 天西大桥 | 通吕运河 | 海门市/启东市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 28 | 启东港 | 长江干流 | 启东市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 29 | 如意村 | 通吕运河 | 启东市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 30 | 和平南桥 | 南城河 | 启东市 | Ⅴ类 （力争达Ⅲ类） | 省考断面 |
| 31 | 近海大桥 | 通启运河 | 启东市 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 32 | 北濠桥 | 濠河 | 崇川区 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 33 | 跃南桥 | 濠河 | 崇川区 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 34 | 三元桥 | 濠河 | 崇川区 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 35 | 湾坝大桥 | 海港引河 | 崇川区 | Ⅴ类 | 市考断面 |
| 36 | 通吕二号桥 | 通吕运河 | 崇川区/港闸区 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 37 | 唐闸大桥 | 通扬运河 | 港闸区 | Ⅳ类 （力争达Ⅲ类） | 市考断面 |
| 38 | 小李港 | 长江 | 通州区 | Ⅱ类 | 市考断面 |
| 39 | 英雄大桥 | 九圩港河 | 通州区 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 40 | 胜利桥 | 金沙横河 | 通州区 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 41 | 银河大桥 | 竖石河 | 通州区 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 42 | 金沙大桥 | 运盐河 | 通州区 | Ⅴ类 | 市考断面 |
| 43 | 平潮大桥 | 通扬运河 | 通州区 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 44 | 营溪大桥 | 焦港河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 45 | 西楹桥 | 通扬运河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 46 | 立发界墩渡口 | 通扬运河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 47 | 田庄大桥 | 通扬运河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 48 | 闸西桥 | 新通扬运河 | 海安市 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 49 | 张垛大桥 | 栟茶运河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 50 | 围垦大桥 | 北凌河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 51 | 海隆桥 | 串场河 | 海安市 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 52 | 镇宁桥 | 洋港河 | 海安市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 53 | 环西大桥 | 如泰运河 | 如皋市 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 54 | 环东大桥 | 如泰运河 | 如皋市 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 55 | 林梓大桥 | 通扬运河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 56 | 长庄大桥 | 如海运河 | 如皋市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 57 | 北环路桥 | 掘苴河 | 如东县 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 58 | 通如桥 | 遥望河 | 如东县 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 59 | 丁棚桥 | 如泰运河 | 如东县 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 60 | 国防桥 | 掘坎河 | 如东县 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 61 | 丰利大桥 | 马丰河 | 如东县 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 62 | 东洲大桥 | 海门河 | 海门市 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 63 | 高北大桥 | 海门河 | 海门市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 64 | 秀山大桥 | 圩角河 | 海门市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 65 | 西郊大桥 | 圩角河 | 海门市 | Ⅴ类 | 市考断面 |
| 66 | 常乐闸南桥 | 通启运河 | 海门市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 67 | 头兴港北桥 | 头兴港河 | 启东市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 68 | 民主三条桥 | 南引河 | 启东市 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 69 | 遥望港闸 | 遥望港河 | 通州湾 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 70 | 团结闸 | 团结河 | 通州湾 | Ⅲ类 | 市考断面 |

表2：县级以上集中式饮用水源地考核目标

| 序号 | 县（市、区） | 所在河流/湖库 | 水源地名称 | 水厂名称 | 属性 | 年度 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区 | 长江 | 南通市长江狼山水源地 | 狼山水厂、崇海水厂 | 地级在用 | Ⅲ类及以上 |
| 2 | 南通经济技术开发区 | 长江 | 南通市长江洪港水源地 | 洪港水厂 | 地级在用 | Ⅲ类及以上 |
| 3 | 如皋市 | 长江 | 如皋市长江长青沙七匡水源地 | 鹏鹞水厂 | 县级在用 | Ⅲ类及以上 |
| 4 | 海门市 | 长江 | 海门市长江水源地 | 海门水厂 | 县级在用 | Ⅲ类及以上 |
| 5 | 南通经济技术开发区 | 星湖、云湖 | 南通市老洪港水库应急水源地 | 崇海水厂、洪港水厂 | 地级应急备用 | Ⅲ类及以上 |
| 6 | 海安市 | 新通扬运河 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 海安市自来水厂 | 县级应急备用 | Ⅲ类及以上 |
| 7 | 启东市 | 头兴港河 | 启东市头兴港河汇龙应急水源地 | 永阳水厂 | 县级应急备用 | Ⅲ类及以上 |
| 8 | 如皋市 | 长青沙水库 | 如皋市长青沙水库应急水源地 | 鹏鹞水厂 | 县级应急备用 | Ⅲ类及以上 |

表3：城市水环境质量考核目标

| 序号 | 县（市、区) | 水体 | 断面名称 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区 | 濠河 | 北濠桥 | Ⅲ类 |
| 2 | 崇川区/港闸区 | 通吕运河 | 通吕二号桥 | Ⅲ类 |
| 3 | 港闸区 | 通扬运河 | 唐闸大桥 | Ⅲ类 |
| 4 | 通州区 | 通吕运河 | 世纪大桥 | Ⅲ类 |
| 5 | 海安市 | 通扬运河 | 西楹桥 | Ⅲ类 |
| 6 | 如皋市 | 外城河 | 育贤桥 | Ⅴ类 |
| 7 | 如东县 | 如泰运河 | 丁棚桥 | Ⅲ类 |
| 8 | 海门市 | 圩角河 | 北京中路桥 | Ⅴ类 |
| 9 | 启东市 | 头兴港河 | 头兴港桥 | Ⅲ类 |

表4：地下水质量考核目标

| 序号 | 县（市、区） | 测点名称 | 测点地址 | 地下水类型 | 断面性质 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区 | 兴仁布厂 | 通州区兴仁镇 | 承压水 | 国控 | 极差 |
| 2 | 海门市 | 三星自来水厂 | 海门市天补镇 | 承压水 | 国控 | 良好 |
| 3 | 启东市 | 汇龙啤酒厂 | 启东市汇龙镇 | 承压水 | 国控 | 较差 |
| 4 | 如皋市 | 岛香食品有限公司 | 如皋市磨头镇 | 承压水 | 国控 | 较差 |
| 5 | 如东县 | 长沙三民村 | 如东县长沙镇 | 潜水 | 国控 | 极差 |
| 6 | 如东县 | 长沙北渔冷冻食品厂 | 如东县长沙镇 | 承压水 | 国控 | 较差 |
| 7 | 崇川区 | 礼巷1号 | 南通市区 | 潜水 | 省控 | 较好 |
| 8 | 通州区 | 新中食品公司 | 通州区 | 浅层水 | 省控 | 极差 |
| 9 | 如皋市 | 皋鑫电子 | 如皋市如城街道 | 浅层水 | 省控 | 较差 |
| 10 | 海安市 | 范雪琴测井 | 海安市 | 潜水 | 省控 | 良好 |
| 11 | 启东市 | 永阳村70号 | 启东市 | 潜水 | 省控 | 较差 |
| 12 | 海门市 | 江滨季士昌 | 海门市 | 潜水 | 省控 | 优良 |

表5：近岸海域环境质量考核目标

| 序号 | 县（市、区） | 现点位编码 （省控编码） | 现点位编码 （国控编码） | 经度 | 纬度 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | JS601 | JS0601 | 121.676 | 32.852 | 一类 |
| 2 | 海安市 | JS602 | JS0606 | 121.024 | 32.651 | 二类 |
| 3 | 启东市 | JS603 | JS0603 | 121.872 | 32.348 | 二类 |
| 4 | 海门市 | JS604 | JS0604 | 121.558 | 32.162 | 四类 |
| 5 | 启东市 | JS605 | JS0605 | 122.149 | 31.839 | 二类 |
| 6 | 启东市 | JS606 | JS0608 | 121.923 | 31.917 | 二类 |
| 7 | 如东县 | JS607 |  | 121.487 | 32.536 | 三类 |
| 8 | 通州湾示范区 | JS608 |  | 121.717 | 32.204 | 三类 |

表6：入海河流环境质量考核目标

| 序号 | 县（市、区） | 河流名称 | 断面名称 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 栟茶运河 | 小洋口 | Ⅳ类 |
| 2 | 如东县 | 掘苴河 | 环东闸口 | Ⅲ类 |
| 3 | 海安市/如东县 | 北凌河 | 北凌新闸 | Ⅲ类 |
| 4 | 启东市 | 通吕运河 | 大洋港桥 | Ⅲ类 |
| 5 | 启东市 | 通启运河 | 塘芦港闸 | Ⅳ类 （力争达Ⅲ类） |
| 6 | 如东县 | 如泰运河 | 东安闸桥西 | Ⅲ类 |

表7：考核水功能区清单

| 序号 | 水功能区名称 | 河流 | 起止位置 | 监测断面名称 | 2020年水质目标 | 所在地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栟茶运河如东饮用水水源区 | 栟茶运河 | 江海河～栟茶卫海桥 | 卫海二桥 | Ⅲ | 如东县 |
| 2 | 濠河南通景观娱乐用水区 | 濠河 |  | 北濠桥 | Ⅲ | 市区 |
| 3 | 焦港海安工业、农业用水区 | 焦港 | 如泰运河～新通扬运河 | 营溪、夏堡 | Ⅲ | 海安市 如皋市 |
| 4 | 焦港如皋石庄饮用水水源、工业用水区 | 焦港 | 焦港闸～石庄前河 | 石庄水厂 | Ⅲ | 如皋市 |
| 5 | 九圩港通州石港工业、农业用水区 | 九圩港 | 石港大桥～桐本 | 遥望港河口 | Ⅲ | 通州区 |
| 6 | 九圩港通州石港饮用水水源、工业用水区 | 九圩港 | 兴石河口～石港大桥 | 石港水厂 | Ⅲ | 通州区 |
| 7 | 如泰运河如皋－如东工业、农业用水区 | 如泰运河 | 东陈～如东电视台西 | 岔河、马塘、丁堰镇东 | Ⅲ | 如皋市 如东县 |
| 8 | 通吕运河通州－海门—启东饮用水水源、工业用水区 | 通吕运河 | 三号桥～吕四港镇 | 新金西大桥、吕四水厂、货隆 | Ⅲ | 通州区 海门市 启东市 |
| 9 | 通启运河通州－海门工业、农业用水区 | 通启运河 | 营船港闸～启海交界 | 常乐、天补 | Ⅲ | 海门市 |
| 10 | 通榆河响水海安调水保护区# | 通榆河 | 海安～东台交界 | 古贲大桥 | Ⅲ | 海安市 |
| 11 | 新捕河平潮农业用水区 | 新捕河 | 新捕河闸～平五闸 | 新捕河闸 | Ⅲ | 通州区 |
| 12 | 新通扬运河海安工业、农业用水区# | 新通扬运河 | 泰通交界～焦港北闸 | 章郭大桥 | Ⅲ | 海安市 |
| 13 | 新通扬运河海安胡集过渡区# | 新通扬运河 | 焦港北闸～胡集套闸 | 联荣大桥 | Ⅲ | 海安市 |
| 14 | 新通扬运河海安景观娱乐用水区# | 新通扬运河 | 如海河口～海安镇 | 明道桥 | Ⅲ | 海安市 |
| 15 | 新通扬运河海安饮用水水源区# | 新通扬运河 | 胡集套闸～如海河口 | 三里闸 | Ⅲ | 海安市 |
| 16 | 洋口运河工业、农业用水区 | 洋口运河 | 大草港桥～洋口港池 | 大草港桥 | Ⅲ | 如东县 |
| 17 | 长江海门青龙港过渡区# | 长江 | 海门水厂下游1km～海门市汤家镇 | 青龙港 | Ⅲ | 海门市 |
| 18 | 长江海门饮用水水源、渔业用水区# | 长江 | 新江海河口～海门水厂下游1km | 海太汽渡、海门水厂 | Ⅱ | 海门市 |
| 19 | 长江南通江心沙农场保留区# | 长江 | 南通市经济开发区行政边界～海门市新江海河口 | 通州港区 | Ⅱ | 市区 |
| 20 | 长江南通狼山-老洪港饮用水水源、景观娱乐用水区# | 长江 | 南通桃园闸～南通农场 | 狼山水厂、老洪港水厂 | Ⅲ | 市区 |
| 21 | 长江南通农场过渡区# | 长江 | 南通农场～通常汽渡 | 四号坝 | Ⅲ | 市区 |
| 22 | 长江南通桃园过渡区# | 长江 | 南通燃料公司码头～南通桃园闸 | 姚港 | Ⅲ | 市区 |
| 23 | 长江南通天生港过渡区 | 长江 | 南通九圩港船闸～南通华能灰码头 | 芦泾港水厂 | Ⅲ | 市区 |
| 24 | 长江南通新通海沙工农业用水区# | 长江 | 通常汽渡～南通市经济开发区行政边界 | 通常汽渡 | Ⅱ-Ⅲ | 市区 |
| 25 | 长江启东大兴镇过渡区 | 长江 | 小庙河口～吴沧港 | 三条港 | Ⅲ | 启东市 |
| 26 | 长江启东兴隆沙自然保护区# | 长江 | 兴隆沙岛～ | 兴隆沙 | Ⅲ | 启东市 |
| 27 | 长江启东自然保护区# | 长江 | 吴沧港～入海口 | 吴沧港 | Ⅲ | 启东市 |
| 28 | 长江如皋饮用水水源保护区# | 长江 | 天生港水道入口上游2公里～天生港水道入口下游2.5公里 | 长青沙取水口、北汊口门 | Ⅱ | 如皋市 |
| 29 | 长江如皋营防保留区# | 长江 | 如皋市周圩港～南通市新捕渔港 | 新捕渔港 | Ⅱ | 如皋市 |
| 30 | 长江如皋长青沙工农业用水区 | 长江 | 天生港水道入口下游2.5公里～如皋周圩港 | 江边涵洞、周圩港 | Ⅲ | 如皋市 |
| 31 | 长江通州九圩港饮用水水源区# | 长江 | 通州新浦渔港～南通九圩港船闸 | 扬子建材厂 | Ⅲ | 通州区 |

注：“#”表示为国家重点水功能区

附件2

2020年全市水污染防治重点工程项目数量汇总表

（单位：个）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 地区 | 产业结构调整项目 | 工业污染防治项目 | 城镇生活污染治理项目 | 农业农村污染治理项目 | 船舶港口污染防治项目 | 水生态保护项目 | 能力建设项目 |  |
| 市本级 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 海安市 | 7 | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 17 | 59 |
| 如皋市 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 26 |
| 如东县 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 31 |
| 海门市 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 |
| 启东市 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 |
| 通州区 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 27 |
| 崇川区 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 港闸区 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 南通经济技术开发区 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 |
| 通州湾示范区 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 合计 | 32 | 41 | 67 | 23 | 6 | 41 | 45 | 255 |

附件3

2020年全市水污染防治重点工程项目投入汇总表

（单位：万元）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 地区 | 产业结构调整项目 | 工业污染防治项目 | 城镇生活污染治理项目 | 农业农村污染治理项目 | 船舶港口污染防治项目 | 水生态保护项目 | 能力建设项目 | 合计 |
| 市本级 | 0 | 0 | 81500 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 92700 |
| 海安市 | 1700 | 12778 | 25276 | 4000 | 0 | 27854 | 1530 | 73138 |
| 如皋市 | 0 | 2500 | 18100 | 3135.55 | 2939.07 | 2220 | 690 | 29584.62 |
| 如东县 | 0 | 4887.55 | 10000 | 10800 | 0 | 16700 | 360 | 42747.55 |
| 海门市 | 11490 | 950 | 36300 | 11158 | 200 | 48300 | 980 | 109378 |
| 启东市 | 0 | 14104 | 15120 | 27570 | 0 | 5800 | 1640 | 64234 |
| 通州区 | 0 | 0 | 25340 | 1120 | 200 | 8850 | 300 | 35810 |
| 崇川区 | 0 | 0 | 14910 | 0 | 0 | 4510 | 0 | 19420 |
| 港闸区 | 0 | 0 | 88750 | 6262.4 | 0 | 2386.8 | 200 | 97599.2 |
| 南通经济技术开发区 | 0 | 12200 | 2000 | 0 | 2200 | 90 | 680 | 17170 |
| 通州湾示范区 | 0 | 0 | 10000 | 200 | 0 | 12000 | 200 | 22400 |
| 合计 | 13190 | 47419.55 | 327296 | 64245.95 | 5539.07 | 139910.8 | 6580 | 604181.4 |

附件4

2020年全市水污染防治重点工程项目明细表

表1 产业结构调整项目

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任 单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业结构调整 | 海安市 | 歌德曼(南通)漆业有限公司 | 关停取缔 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 500 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 2 |  |  | 南通博大生化有限公司 | 关停取缔 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 150 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 3 |  |  | 南通千秋化轻有限公司 | 关停取缔 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 250 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 4 |  |  | 南通市实达化工有限公司 | 关停取缔 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 200 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 5 |  |  | 南通市龙丹化工有限公司 | 关停取缔 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 200 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 6 |  |  | 江苏侨基生物化学有限公司 | 关停取缔 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 250 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 7 |  |  | 海安力宝化工有限公司 | 关停取缔 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 150 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市发改委 | 新增 |
| 8 | 沿江化工企业整治项目 | 如皋市 | 化工企业关停 | 南通市宝聚颜料有限公司关闭 | 44/C53 | 长江干流/姚港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市发改委 | 新增 |
| 9 |  | 海门市 | 海门市海信化工助剂厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 90 | 未启动 | 完成 | 0.47 | 0.13 | 0.25 | 0 | 海门市发改委 | 海门市化工产业安全环保整治提升计划 |
| 10 |  |  | 南通联普化学有限公司关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 2400 | 未启动 | 完成 | 1.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 海门市发改委 |  |
| 11 |  |  | 海门贝斯特精细化工有限公司关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 3200 | 未启动 | 完成 | 3.68 | 1.45 | 2.11 | 0 | 海门市发改委 |  |
| 12 |  |  | 海门市禾丰化学肥料有限公司关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 3800 | 未启动 | 完成 | 3.3 | 0.36 | 2.26 | 9.33 | 海门市发改委 |  |
| 13 |  |  | 南通海迪新材料有限公司 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 2000 | 未启动 | 完成 | 1.3 | 0.1 | 0.35 | 0.05 | 海门市发改委 |  |
| 14 |  | 通州区 | 通州华东特种原料厂 | 企业关闭 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 通州区十总镇政府 | 新增 |
| 15 |  |  | 南通卡马斯助剂有限公司 | 企业关闭或转型 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 通州区刘桥镇政府 | 新增 |
| 16 | “散乱污”企业取缔项目 | 如东县 | 南通市华丰磷肥厂关闭 | 企业关闭 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东高新区管委会 | 东政办发〔2017〕183号《县政府办公室关于印发如东县“散乱污”企业整治专项行动工作方案的通知 |
| 17 |  |  | 王勇水性涂料加工场关闭 | 企业关闭 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县曹埠镇政府 |  |
| 18 | “散乱污”企业取缔项目 | 如东县 | 顾谢东塑料粒子加工场关闭 | 企业关闭 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县曹埠镇政府 |  |
| 19 |  |  | 吴飞粒子加工个体加工场关闭 | 企业关闭 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县曹埠镇政府 |  |
| 20 |  |  | 张国民个体加工场关闭 | 企业关闭 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县曹埠镇政府 | 东政办发〔2017〕183号《县政府办公室关于印发如东县“散乱污”企业整治专项行动工作方案的通知 |
| 21 |  |  | 如东云生木材加工部关闭 | 企业关闭 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县栟茶镇政府 |  |
| 22 |  |  | 缪祝银个体加工场关闭 | 企业关闭 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县袁庄镇政府 |  |
| 23 |  |  | 如东建统建材厂关闭 | 企业关闭 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东县袁庄镇政府 |  |
| 24 |  |  | 翟十林有机肥加工厂关闭 | 企业关闭 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东沿海经济开发区管委会 |  |
| 25 |  |  | 韦义斌有机肥加工厂关闭 | 企业关闭 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东沿海经济开发区管委会 |  |
| 26 | “散乱污”企业取缔项目 | 如东县 | 如东洋口闸西船舶修造厂关闭 | 企业关闭 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | / | 实施中 | 完成 |  |  |  |  | 如东沿海经济开发区管委会 |  |
| 27 |  | 海门市 | 凤凰村顾庙兴预制场关闭 | 企业关闭 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门市余东镇政府 | 新增 |
| 28 |  | 海门市 | 凤凰村顾卫民印花厂关闭 | 企业关闭 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门市余东镇政府 | 新增 |
| 29 |  |  | 龚建忠废塑料加工关闭 | 企业关闭 | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门工业园区管委会 | 新增 |
| 30 |  |  | 大港路998号塑料粒子加工厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门开发区管委会 | 新增 |
| 31 |  |  | 朱卫东塑料粒子加工厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门开发区管委会 | 新增 |
| 32 |  |  | 陈客银塑料粒子加工厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门开发区管委会 | 新增 |

表2 工业污染治理项目

| 序号 |  | 项目类别 |  | 县（市、区） |  | 项目名称 |  | 建设内容、规模 |  | 所属控制单元 |  | 目标水体/断面 |  | 计划总投资(万元） |  | 项目目前进度(2019年12月) |  | 年度建设目标（完成期限） |  | 预计COD减排量（吨/年） |  | 预计氨氮减排量（吨/年） |  | 预计总磷减排量（吨/年） |  | 预计总氮减排量（吨/年） |  | 责任 单位 |  | 项目来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工业园区污水集中处理设施建设项目 |  | 海安市 |  | 海安恒泽水务限公司尾水生态湿地水质提升工程 |  | 污水处理厂东南侧生态湿地工程，最大处理量为3000m3/d |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 136 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海安市水务集团 |  | 新增 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 南通常安水务有限公司尾水生态湿地水质提升工程 |  | 污水处理厂一期排口边生态湿地工程，最大处理量为3.9万m3/d |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 1712 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海安市水务集团 |  | 新增 |  |
| 3 |  |  |  | 海安市 |  | 海安润泽水务有限公司废水处理项目 |  | 新建工业污水处理厂，设计规模5000t/d，中水回用率40%。2020年建设2500t/d，中水回用率40%。 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 10000 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海安市高新区管委会 |  | 新增 |  |
| 4 |  | 工业园区污水集中处理设施建设项目 |  | 如皋市 |  | 如皋市富港水处理有限公司一级A提标改造EPC工程 |  | 化工进水比例提升至80%，出水达到一级A标准 |  | 44/C53 |  | 长江干流/姚港 |  | 2500 |  | 土建和设备安装基本完成，正在调试中 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如皋市长江镇政府 |  | 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》苏政办发〔2019〕15号） |  |
| 5 |  |  |  | 如东县 |  | 开元污水优化改造工程 |  | 优化改造1500t/d |  | 83/H78 |  | 如泰运河/东安闸桥西 |  | 2016 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如东经济开发区管委会 |  | 新增 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 港城物流、森博、协孚污水管网新建工程 |  | 新建工业污水管道4.5km |  | 83/H78 |  | 如泰运河/东安闸桥西 |  | 80 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如东洋口港经济开发区管委会 |  | 新增 |  |
| 7 |  |  |  | 启东市 |  | 启东市联合环境水务（启东）有限公司芬顿提标项目 |  | 提标6000吨/日芬顿处理系统 |  | 28/C66 |  | 长江干流/启东港 |  | 1300 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启东滨江精细化工园管委会 |  | 2019年水污染防治工程结转 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 滨海工业园污水处理厂提标改造 |  | 污水处理能力增加1.1万吨/日 |  | 28/C68 |  | 通启运河/近海大桥 |  | 5800 |  | 项目完成进度比例30% |  | 完成 |  | 3285 |  | 219 |  | 32.85 |  |  |  | 启东市水务集团、启东滨海工业园区管委会 |  | 2019年水污染防治工程结转 |  |
| 9 |  | 工业集聚区污水管网改造工程 |  | 启东市 |  | 一企一管管网改造建设 |  | 完善一企一管收集系统，对上游来水进行分类收集分质处理 |  | 28/C66 |  | 长江干流/启东港 |  | 700 |  | 一企一管方案基本完成，正在进行预算编制及招投标工作，部分预埋管道已到现场。 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联合环境水务（启东）有限公司 |  | 南通市环境基础设施重点工程项目 |  |
| 10 |  | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 |  | 海门市 |  | 南通玉洁镀饰有限公司电镀废水深度处理项目 |  | 电镀废水深度处理 |  | 28/C61 |  | 通吕运河/货隆大桥 |  | 60 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 海门市荣盛化工电镀助剂厂电镀废水深度处理项目 |  | 电镀废水深度处理 |  | 28/C61 |  | 通吕运河/货隆大桥 |  | 60 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 12 |  | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 |  | 海门市 |  | 海门市宏伟镀锌厂电镀废水深度处理项目 |  | 电镀废水深度处理 |  | 28/C61 |  | 通吕运河/货隆大桥 |  | 60 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 金轮蓝海股份有限公司废水深度处理和中水回用项目 |  | 废水深度处理和中水回用 |  | 28/C61 |  | 通吕运河/货隆大桥 |  | 60 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 海门江淤电镀有限公司电镀废水深度处理项目 |  | 电镀废水深度处理 |  | 28/C66 |  | 长江干流/启东港 |  | 70 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 南通华夏电子科技有限公司电镀废水深度处理项目 |  | 电镀废水深度处理 |  | 28/C66 |  | 长江干流/启东港 |  | 80 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 海门市新海铝氧化有限公司电镀废水深度处理项目 |  | 电镀废水深度处理 |  | 28/C66 |  | 长江干流/启东港 |  | 400 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 南通汇丰电子科技有限公司废酸回用工程及零排放工程 |  | 废酸回用工程及零排放 |  | 28/C64 |  | 通启运河/海洪大桥 |  | 160 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海门生态环境局 |  | 新增 |  |
| 18 |  |  |  | 启东市 |  | 高浓废水深度处理及其副产盐提纯技改项目 |  | 建设废水升级处理装置一套 |  | 28/C66 |  | 长江干流/启东港 |  | 6304 |  | 前期（已完成环评，拟上半年开工建设） |  | 在建 （2021年完成） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启东滨江精细化工园管委会 |  | 新增 |  |
| 19 |  | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 |  | 南通经济技术开发区 |  | 台橡（南通）实业有限公司现有SEBS项目气提废水新增一套再生利用装置 |  | 对现有3.5万t/a SEBS气提产生的废水进行处理后回用，年处理废水约为10000t/a |  | 44/C54 |  | 长江/团结闸闸 |  | 300 |  | 在建 |  | 完成 |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  | 南通经济技术开发区管委会 |  | 新增 |  |
| 20 |  |  |  | 南通经济技术开发区 |  | 南通能达水务有限公司中水回用示范工程 |  | 处理生活用纸尾水10000m3/d |  | 44/C54 |  | 长江/团结闸闸 |  | 9900 |  | 开工 |  | 完成 |  | 104 |  | 0.98 |  | 0.12 |  | 2.9 |  | 南通能达水务有限公司 |  | 新增 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 南通帝人有限公司污水处理池扩建 |  | 污水处理生化池的建设，包括厌氧池、好氧池、二沉池，日处理能力4000吨 |  | 44/C50 |  | 通启运河/营船港闸 |  | 2000 |  | 前期 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通经济技术开发区管委会 |  | 新增 |  |
| 22 |  | 重点行业清洁生产审核项目 |  | 海安市 |  | 海安福兴漂染有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 80 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 南通东屹高新纤维科技有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 80 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 海安刘刘色织整理有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 50 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 25 |  | 重点行业清洁生产审核项目 |  | 海安市 |  | 海安雅琪针织天鹅绒有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 50 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 海安联发张氏色织有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H75 |  | 栟茶运河/袁庄水站 |  | 50 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 海安海海毛绒制品有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 50 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 南通仙乐色织有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 60 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 南通舒华洁纺织印染有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 90 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 海安银花线带有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 40 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 海安东方印染有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 60 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 32 |  | 重点行业清洁生产审核项目 |  | 海安市 |  | 海安永新纺织品整理厂清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 50 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 南通汇德宝纺织有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 100 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | 海安润邦金属表面处理中心管理有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 90 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 南通广联实业有限公司清洁生产审核项目 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 90/H74 |  | 通榆河/富安梁一大桥 |  | 80 |  | 未启动 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市海安生态环境局 |  | 新增 |  |
| 36 |  |  |  | 如东县 |  | 江苏亚泰化工有限公司 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 83/H77 |  | 栟茶运河/六总闸 |  | 405 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市如东生态环境局 |  | 新增 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 江苏中渊化学品有限公司 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 83/H77 |  | 栟茶运河/六总闸 |  | 253.75 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市如东生态环境局 |  | 新增 |  |
| 38 |  | 重点行业清洁生产审核项目 |  |  |  | 江苏优普生物化学科技股份有限公司 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 83/H77 |  | 栟茶运河/六总闸 |  | 1239 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市如东生态环境局 |  | 新增 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | 南通高盟新材料有限公司 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 83/H77 |  | 栟茶运河/六总闸 |  | 63.25 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市如东生态环境局 |  | 新增 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 南通恒盛精细化工有限公司 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 83/H77 |  | 栟茶运河/六总闸 |  | 684.75 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市如东生态环境局 |  | 新增 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | 如东县华盛化工有限公司 |  | 企业完成清洁生产审核 |  | 83/H77 |  | 栟茶运河/六总闸 |  | 145.8 |  | 在建 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南通市如东生态环境局 |  | 新增 |  |

表3 城乡生活污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇污水处理厂新（扩）建与提标改造项目 | 海安市 | 老坝港污水处理厂纳入区域集中治污 | 建设管网2.5km，处理规模1000t/d | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | 800 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海安滨海新区管委会 | 海政办发〔2018〕126号 |
| 2 |  |  | 白甸污水处理厂纳入区域集中治污 | 建设管网1km，处理规模1500t/日 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 300 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团、白甸镇政府 | 海政办发〔2018〕126号 |
| 3 |  |  | 南莫污水处理厂纳入区域集中治污 | 沿353省道建设主管网及支管网，全长约12km | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 3420 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团、南莫镇政府 | 海政办发〔2018〕126号 |
| 4 |  |  | 白甸污水处理二厂尾水生态湿地水质提升工程 | 污水处理厂北侧生态湿地工程，最大处理量为500m3/d | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 45 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团 | 新增 |
| 5 |  |  | 曲塘污水处理厂尾水生态湿地水质提升工程 | 污水处理厂东侧生态湿地工程，最大处理量为5000m3/d | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 215 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团 | 新增 |
| 6 |  |  | 李堡污水处理厂尾水生态湿地水质提升工程 | 污水处理厂南新建东路南侧生态湿地工程，最大处理量为5000m3/d | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 185 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团 | 新增 |
| 7 | 城镇污水处理厂新（扩）建与提标改造项目 | 海安市 | 墩头污水处理厂尾水生态湿地水质提升工程 | 污水处理厂内部生态湿地工程，最大处理量为1000m3/d | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 80 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团 | 新增 |
| 8 |  |  | 角斜污水处理厂尾水生态湿地水质提升工程 | 污水处理厂内部生态湿地工程，最大处理量为1000m3/d | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | 66 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团 | 新增 |
| 9 |  |  | 孙庄污水处理厂尾水生态湿地水质提升工程 | 污水处理厂南侧生态湿地工程，最大处理量为1000m3/d | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 65 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海安市水务集团 | 新增 |
| 10 |  |  | 城北污水处理厂环境提升工程 | 事故调节池、双回路供电、恶臭设施、科学管理系统等建设 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 1800 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 海安市住建局、开发区、水务集团 | 新增 |
| 11 |  | 如皋市 | 搬经镇生活污水处理厂 建设工程 | 新建0.3万吨/日污水处理工程，出水达一级A标准，原污水处理厂改为工业污水处理厂 | 24/C41 | 焦港河/夏堡北大桥 | 1500 | 土建及设备安装基本结束 | 完成 |  |  |  |  | 如皋住建局 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 12 |  |  | 江安镇益众污水处理厂 扩建项目 | 扩建至0.5万吨/日处理工程，出水达一级A标准 | 24/C41 | 焦港河/焦港桥 | 1700 | 土建及设备安装基本结束 | 完成 |  |  |  |  | 如皋住建局 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 13 | 城镇污水处理厂新（扩）建与提标改造项目 | 如皋市 | 吴窑镇污水处理厂提标 改造项目 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺，出水达一级A标准 | 24/C42 | 如海运河/ 碾砣港闸 | 1200 | 正推进土建施工 | 完成 |  |  |  |  | 如皋住建局 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 14 |  |  | 郭园污水处理厂一级A提标改造 | 0.25万t/d一级A提标改造 | 24/C42 | 如海运河/碾砣港闸 | 500 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市住建局、长江镇政府 | 如皋市《全市建制镇生活污水处理设施建设运行管理整改方案》 |
| 15 |  |  | 桃园污水处理厂一级A提标改造+扩建 | 0.2万t/d一级A提标改造+0.3万t/d扩建 | 24/C42 | 如海运河/碾砣港闸 | 2500 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市住建局、城南街道办 |  |
| 16 |  |  | 下原镇新建生活污水处理厂 | 新建规模0.2万t/d | 24/C42 | 如海运河/碾砣港闸 | 1200 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市住建局、下原镇政府 |  |
| 17 |  |  | 林梓污水处理厂一级A提标改造 | 0.1万t/d一级A提标改造 | 15/C43 | 通扬运河/新334省道桥 | 500 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市住建局、白蒲镇政府 |  |
| 18 |  | 如东县 | 河口镇污水处理厂新建工程 | 新建规模0.25万t/d | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | 3400 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 如东县住建局 | 江苏省十三五淮河流域水污染防治规划 |
| 19 |  |  | 丰利镇污水处理厂新建工程 | 新建规模0.25万t/d | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | 3600 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 如东县住建局 | 江苏省十三五淮河流域水污染防治规划 |
| 20 | 城镇污水处理厂新（扩）建与提标改造项目 | 海门市 | 海门市东洲水处理5期扩建工程 | 东洲水处理扩建4万t/d，达到16万t/d | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 13500 | 在建 | 完成 | 790 | 121 | 156 | 13 | 海门市城发集团 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 21 |  | 启东市 | 吕四、启隆、东海三个污水处理厂提标改造 | 吕四0.2万t/d、启隆0.2万t/d、东海0.1万t/d | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 3120 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 启东市住建局、水务集团 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 22 |  | 通州区 | 通州益民污水处理厂二分厂二期工程 | 原出水标准一级B提标至一级A，新增2.3万吨/天处理能力 | 44/ C52 | 通启运河/川港镇北桥 | 15000 | 施工中，完成总工程量55% | 完成 | 1770.25 | 195.275 | 29.748 | 255.5 | 通州区政府 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 23 |  | 通州区 | 石港镇污水处理厂扩容工程 | 将原有0.5万t/d处理能力扩容至1.0万t/d，一级A排放 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 4500 | 进场施工，完成10% | 完成 | 365 | 36.5 | 5.475 | 45.625 | 通州区石港镇政府 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 24 |  | 通州湾示范区 | 柏海汇污水厂二期扩建工程 | 扩建10000t/d处理能力 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 6000 | 前期 | 在建 （2021年完成） |  |  |  |  | 通州湾水务公司 | 通州湾2020年城建计划 |
| 25 |  | 市本级 | 开发区第二污水处理厂三期二阶段扩建 | 新增5万t/d污水处理能力 | 44/C54 | 长江/团结闸 | 26000 | 在建 | 完成 | 540 | 90 | 123 | 10.5 | 南通市水务公司 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 26 |  |  | 通盛排水四期扩建工程 | 新增8—10万t/d污水处理能力 | 44/C54 | 长江/团结闸 | 50000 | 未启动 | 完成前期工作 （2022年完成） |  |  |  |  | 南通市水务公司 | 新增 |
| 27 |  |  | 观音山泵站建设 | 完成土建15万吨/日，设备安装7万吨/日 | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 5500 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 南通市水务公司 | 新增 |
| 28 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 海安市 | 全市污水管网建设 | 建设污水管网43km | 83/H77 90/H75 90/H74 90/H73 | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站、通榆河/富安梁一大桥、串场河/仇湖桥 | 6300 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海安市住建局 | 新增 |
| 29 |  |  | 老旧小区雨污分流 | 50个老旧小区完成雨污分流 | 90/H74 90/H75 | 通榆河/富安梁一大桥、 栟茶运河/袁庄水站 | 5000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海安市城管局 | 新增 |
| 30 |  |  | 雨水排口技术改造工程 | 城区新、老通扬河、小焦港河、洋港河、翻身河立新河沿线初期雨水收集后进行污水管网 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 2000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海安市住建局、开发区、水务集团 | 新增 |
| 31 |  | 如皋市 | 污水管网建设 | 新建污水管网25km | 15/C43 24/C40 24/C41 24/C42 | 如泰运河/曙光电灌站、新204公路桥 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 如海运河/碾砣港闸 | 9000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市住建局、各镇（区、街道） | 如皋市《全市建制镇生活污水处理设施建设运行管理整改方案》 |
| 32 |  | 如东县 | 污水管网建设项目 | 乡镇污水厂配套管网、农村污水设施管网总计约80km | 83/H77 83/H78 | 栟茶运河/六总闸、 如泰运河/东安闸桥西 | 1500 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 如东县住建局 | 如东县“清水绿岸”提质三年行动计划 |
| 33 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 如东县 | 道路及配套雨污管网建设 | 含嘉陵江路、牡丹江路东延、富民路、长江路、焊业路、龙腾路、黄海路北延、江海路、弹琴路、海花路东延、电大路、芳泉路等管网建设 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | 1500 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 如东县住建局 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 34 |  | 海门市 | 高新区双高村码头区污水管道工程、高桥村污水管道工程 | 建设污水管道6.5km | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 1400 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 海门市高新区管委会 | 新增 |
| 35 |  |  | 正余镇雨污分流及污水收集管网增补项目 | 新建污水管网2.5km | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 700 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门市正余镇政府 | 新增 |
| 36 |  |  | 江苏海门叠石桥国际家纺产业园区建成区域截污纳管综合整治工程 | 建设污水管网全长约80公里 | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 20000 | 未启动 | 在建 （2021年） | / | / | / | / | 海门叠石桥国际家纺产业园区管委会 | 新增 |
| 37 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 海门市 | 常乐镇安置小区污水管网建设 | 管道长度约2km | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 300 | 未启动 | 在建 （2021年） | / | / | / | / | 海门市常乐镇政府 | 新增 |
| 38 |  |  | 常乐镇集中居住区污水管网建设 | 管道长度约2km | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 400 | 未启动 | 在建 （2021年） | / | / | / | / | 海门市常乐镇政府 | 新增 |
| 39 |  | 启东市 | 新建30km污水管网建设 | 新建30km污水管网 | 28/C62 28/C63 28/C65 28/C66 28/C67 28/C68 | 通吕运河/如意村、天西大桥 通启运河/聚南大桥、近海大桥 南城河/和平南桥 长江干流/启东港 | 3800 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 启东市各镇、住建局、水务集团 | 新增 |
| 40 |  |  | 新建污水管网 | 丰利村、武东村、仲辉村、云祥村共4个村，新建污水管网 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 5000 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 启东市东海镇政府、住建局 | 新增 |
| 41 |  |  | 东部片区污水管网新建和改造 | 新建16km污水管网，以及镇区管网改造 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 3000 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 启东市启隆镇政府 | 新增 |
| 42 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 启东市 | 王鲍镇跃进路污水管网建设 | 跃进路拓宽配套污水管网工程，约1.5公里 | 28/C65 | 通启运河/聚南大桥 | 200 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 启东市王鲍镇政府 | 新增 |
| 43 |  | 通州区 | 污水管网工程 | 建设污水管网长度 20km | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 3450 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 通州区住建局 | 新增 |
| 44 |  |  | 金沙街道管网建设 | 新建污水管网1km | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 500 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 通州区住建局 | 新增 |
| 45 |  |  | 金新街道管网建设 | 新建污水管网1.3km | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 290 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 通州区住建局 | 新增 |
| 46 |  |  | 川姜镇志南花苑污水管网 | 志南花苑一期污水管网1km | 44/C52 | 通启运河/川港镇北桥 | 300 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 通州区川姜镇政府 | 新增 |
| 47 |  |  | 张芝山竖河污水总管 | 新建污水管网3km | 44/C52 | 通启运河/川港镇北桥 | 800 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 锡通园区管委会 | 新增 |
| 48 |  |  | 镇级污水处理站改造 | 实施十总污水处理站提标改造 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 500 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 通州区十总镇政府 | 基础设施建设三年行动计划 |
| 49 |  | 崇川区 | 红星美凯龙配套路管网建设 | 新建污水管道600m | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 230 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 50 |  |  | 战胜路北段东侧路管网建设 | 新建污水管道960m | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 300 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 51 |  |  | 战胜路北段西侧路污水管网 | 新建污水管道1.4km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 300 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 52 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 崇川区 | 洪江路西段污水管道工程 | 建设污水管网长度7.4km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 9900 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 53 |  |  | 红星天铂配套路污水管网 | 新建污水管道0.6km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 300 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 54 |  |  | CR17034地块配套路污水管网 | 新建污水管道1km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 300 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 55 |  |  | 支十九路污水管网 | 新建污水管道0.26km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 1880 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 56 |  |  | 运河物流园路（二期）配套路污水管网 | 新建污水管道0.6km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 1400 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 57 |  |  | 五洲国际周边路污水管网 | 新建污水管道0.7km | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 300 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 崇川区住建局 | 新增 |
| 58 |  | 港闸区 | 建设城市防洪工程团结河污水泵站 | 建设规模为3万t/d | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 700 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 南通市水务公司 | 新增 |
| 59 |  |  | 建设城北大道污水管道完善工程（通宁大道—深南路） | 建设管网长度4.8km | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 4500 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 南通市水务公司 | 新增 |
| 60 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 港闸区 | 消除越江路南侧地块污水管网空白区 | 越江路南侧地块面积21.8(公顷)拆迁及项目工程 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 40000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 港闸区住建局 | 2020年城建项目 |
| 61 |  |  | 消除新工房路—新华路—城闸路—厚生路地块污水管网空白区 | 新工房路—新华路—城闸路—厚生路地块面积14.7(公顷)拆迁及项目工程 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 22000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 港闸区住建局 | 2020年城建项目 |
| 62 |  |  | 消除东竖河—南横河—国强路—江海大道地块污水管网空白区 | 东竖河—南横河—国强路—江海大道地块面积15.17(公顷)拆迁及项目工程 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 21000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 港闸区住建局 | 2020年城建项目 |
| 63 |  |  | 五星村工业园区截污工程 | 园区道路新建约1km污水管，沿线企业内部雨污分流后接入相应点位 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 400 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 港闸经济开发区 | 2020年城建计划 |
| 64 |  |  | 河东新村雨污分流改造 | 小区雨污水分流改造 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 150 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 港闸经济开发区 | 新增 |
| 65 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 南通经济技术开发区 | 东方大道段管道、景兴路泵站外管线工程 | 新建管网2.3km | 44/C54 | 长江/团结闸 | 2000 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 南通市水务公司 | 新增 |
| 66 |  | 通州湾示范区 | 海明路、江新路、东安大道污水管网改造工程 | 完成污水管网改造 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 4000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 通州湾水务公司 | 通州湾2020年城建计划 |
| 67 | 再生水利用项目 | 海安市 | 恒发尾水再生利用工程 | 建设输水管道2.6km、泵站1座、排水管道0.66km工程 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 5000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海安市住建局 | 2019年水污染防治工程结转 |

表4 农业面源污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） |  | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月） | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖污染防治项目 | 如皋市 |  | 畜禽粪污收集中转中心建设 | 建设东陈、白蒲、石庄、江安、搬经、吴窑六个镇畜禽粪污收集中转中心 | 15/C43 24/C41 24/C42 | 如泰运河/曙光电灌站 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 如海运河/碾砣港闸 | 2580 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市农业农村局 | 中央畜禽粪污资源化利用项目 |
| 2 |  |  |  | 如皋市马氏生猪养殖场Ⅳ-b型沼气治理工程 | 建设600m³厌氧发酵池的Ⅳ-b型沼气治理工程 | 24/41 | 焦港运河/夏堡北大桥 | 206.8 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市农业农村局 | 省级项目 |
| 3 |  |  |  | 如皋市回原家庭农场大田循环工程 | 建设沼液输送管网1000m，田间储存池250m³，覆盖面积400亩的大田循环工程 | 15/43 | 如泰运河/曙光电灌站 | 48.75 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市农业农村局 | 省级项目 |
| 4 |  | 海门市 |  | 2019年省级现代生态循环农业试点项目 | 建设田间调节池4座，输送管道2600m，沼液输送泵4个，铺设水泥路330m，涵洞1座，机耕桥1座 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 158 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海门市正余镇政府 | 新增 |
| 5 |  | 启东市 |  | 启东市神旺家禽养殖专业合作社整治 | 对神旺家禽养殖专业合作社鸭场北侧60亩鱼塘清淤及其周边环境进行整治，保护水质 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 300 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 启东市北新镇政府 | 新增 |
| 6 | 水产养殖污染防治项目 | 如东县 |  | 养殖尾水处理 | 新增养殖尾水处理设备：除氮除磷设备、加药反应器、反冲压滤池、压滤机、沉淀池、生活污水处理器、管道14000米、生态河打造、绿化环境等、水产养殖面积4385亩涉及农户500多户 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | 800 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如东县人民政府 | 新增 |
| 7 | 农村人居环境整治项目 |  | 海安市 | 32个村庄生活污水处理设施建设 | 约26座设施，总建设规模约1000t/d | 83/H77 90/H75 90/H74 90/H73 | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/仇湖桥 | 4000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 海安市住建局 | 新增 |
| 8 |  |  | 如皋市 | 6个村庄生活污水处理设施 | 6座村庄生活污水处理设施和管网建设 | 15/43 24/42 | 如泰运河/曙光电灌站 通扬运河/新334省道桥 如海运河/碾砣港闸 | 300 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市住建局 | 新增 |
| 9 |  |  | 如东县 | 75个农村小型污水设施建设项目 | 新建75座农村小型污水设施 | 83/H77 83/H78 | 栟茶运河/六总闸、 如泰运河/东安闸桥西 | 10000 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如东县住建局 | 新增 |
| 10 | 农村人居环境整治项目 |  | 海门市 | 55个村庄生活污水治理工程 | 55个行政村的生活污水治理设施建设 | 28/C61 28/C63 28/C64 28/C65 28/C66 | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 11000 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门市住建局、各区镇 | 新增 |
| 11 |  |  | 启东市 | 新建80个村庄污水处理设施 | 80个村庄污水处理设施建设 | 28/C62 28/C63 28/C65 28/C66 28/C67 28/C68 | 通吕运河/如意村、天西大桥 通启运河/聚南大桥、近海大桥 南城河/和平南桥 长江干流/启东港 | 27270 | 前期 | 完工 |  |  |  |  | 启东市各镇、住建局、水务集团 | 新增 |
| 12 |  |  | 通州区 | 新建农村小型污水处理设施10座 | 桂木桥集聚区污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 120 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、金沙街道办 | 新增 |
| 13 |  |  |  |  | 红平桥集聚区污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 150 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 |  | 新增 |
| 14 |  |  |  |  | 赵甸居污水小型设施 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、平潮镇政府 | 新增 |
| 15 |  |  |  |  | 于家坝污水小型设施 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、十总镇政府 | 新增 |
| 16 | 农村人居环境整治项目 |  |  |  | 陈墩村污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、东社镇政府 | 新增 |
| 17 |  |  |  |  | 新中村污水小型设施 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 150 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、刘桥镇政府 | 新增 |
| 18 |  |  |  |  | 土山村污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、兴东街道办 | 新增 |
| 19 |  |  |  |  | 永庆村污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 |  | 新增 |
| 20 |  |  |  |  | 葛长路村污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 | 通州区住建局、兴仁镇政府 | 新增 |
| 21 |  |  |  |  | 太阳殿村污水小型设施 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 100 | 未启动 | 完成 | 7.3 | 0.73 | 0.219 | 1.095 |  | 新增 |
| 22 |  |  | 港闸区 | 河口村三组河截污治理工程 | 宏华公司后-刘陈河段截污 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 6262.4 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 港闸区陈桥街道办 | 新增 |
| 23 |  |  | 通州湾示范区 | 村庄生活污水收集处置 | 200户分散农户生活污水生态治理 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 200 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 通州湾示范区管委会 | 新增 |

表5 船舶港口污染防治项目

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头污染防治项目 | 如皋市 | 内河港口码头水污染防治建设项目 | 全市内河172家企业建设初期雨污水收集沉淀池 | 15/C43 24/C40 24/C41 24/C42 | 如泰运河/曙光电灌站、新204公路桥 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 如海运河/碾砣港闸 | 496 | 在建（已完成20%工作量） | 完成 |  |  |  |  | 如皋市交通局 | 《南通市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》（通政办发〔2018〕89号） |
| 2 |  |  | 港口码头船舶污染物接收设施建设 | 新增垃圾桶（504个）、生活污水收集桶（172个）、油污水收集桶（172个） | 15/C43 24/C40 24/C41 24/C42 | 如泰运河/曙光电灌站、新204公路桥 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 如海运河/碾砣港闸 | 243.07 | 在建（已完成20%工作量） | 完成 |  |  |  |  | 如皋市交通局 | 《南通市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》（通政办发〔2018〕89号） |
| 3 |  | 海门市 | 港口和船舶污染物接收转运处置设施建设 | 新增垃圾桶（124个）、生活污水收集桶（31个）、油污水收集桶（31个） | 28/C61 28/C63 28/C64 28/C65 28/C66 | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 200 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 海门市交通局 | 《南通市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》（通政办发〔2018〕89号） |
| 4 |  | 通州区 | 配置船舶污染物多功能接收船 | 配置船舶污染物多功能接收船 | 44/C48 44/C52 15/C44 | 通吕运河/通富大桥 通启运河/川港镇北桥 九圩港河/九圩港桥 九圩港/孙窑大桥 | 200 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 通州区交运局 | 新增 |
| 5 | 港口码头污染防治项目 | 如皋市 | 如皋港区洗舱站建设 | 完成洗舱站建设工程 | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 2200 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 如皋市人民政府 | 新增 |
| 6 |  | 市开发区 | 江海港区洗舱站建设 | 完成洗舱站建设工程 | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 2200 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 市开发区管委会 | 新增 |

表6 水生态保护项目

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度（2019年12月） | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 海安市 | 中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 | 实施国家中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目三期5个 李堡、曲塘、大公、雅周、滨海新区（角斜镇）项目区的分区域河网综合整治和水环境治理。 | 83/H77 90/H74 90/H75 | 通榆河/富安梁一大桥、栟茶运河/袁庄水站、栟茶运河/六总闸 | 15000 | 前期 | 完成 | 海安市水利局 | 南通市十三五水污染防治规划项目 |
| 2 |  |  | 农村河道疏浚整治 | 疏浚农村河道99条，实施拆坝建涵（桥）192座。 | 83/H77 90/H75 90/H74 90/H73 | 栟茶运河/六总闸、袁庄水站、通榆河/富安梁一大桥、串场河/仇湖桥 | 4854 | 前期 | 完成 | 海安市水利局，各区镇 | 南通市农村河道整治三年行动计划 |
| 3 |  | 如皋市 | 农村河道疏浚整治 | 总条数为310条，总土方为200万方，生态河道条数为20条 | 15/C43 24/C40 24/C41 24/C42 | 如泰运河/曙光电灌站、新204公路桥 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 如海运河/碾砣港闸 | 2000 | 前期 | 完成 | 如皋市政府 | 新增 |
| 4 |  |  | 如皋市2020年农村河道疏浚工程 | 疏浚整治镇级河道6条(白蒲镇汶池河西段、朱窑河；下原镇友谊河终端；石庄镇洪港河；磨头镇大石中心河；城北街道万新河) | 15/C43 24/C40 24/C41 | 如泰运河/曙光电灌站、新204公路桥 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 | 120 | 前期 | 完成 | 如皋市水务局 | 南通市农村河道整治三年行动计划 |
| 5 |  | 如东县 | 农村河道疏浚整治 | 总条数为148条，总土方为140万方，生态河道条数为44条 | 83/H77 83/H78 | 栟茶运河/六总闸、 如泰运河/东安闸桥西 | 4500 | / | 完成 | 如东县政府 | 新增 |
| 6 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 如东县 | 三河六岸工程 | 如泰运河、掘苴河、掘坎河城区段沿河两侧10-100m范围。河道总长12.2km。如泰运河城区段西起通洋路东至东环路，长约3.9km。掘苴河城区段南起如泰运河北至黄河路（郊野公园），长约5.5km。掘坎河城区段西起如泰运河东至东环路，长约2.2km，掘坎河延伸的公共河段长约0.6km。 | 83/H78 | 如泰运河/东安闸桥西 | 12000 | 在建 | 完成 | 如东县住建局 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 7 |  | 海门市 | 县乡河道疏浚整治 | 实施县级河道(鸽龙港河)疏浚，长度 2km，土方5万方，生态护岸长度420m；乡级及骨干四级河道疏浚约85条（段），土方约75万方；二级河道塌方修复约900m。 | 28/C61 28/C63 28/C64 28/C65 28/C66 | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 1000 | 前期 | 完成 | 海门市水利局、各区镇 | 新增 |
| 8 |  |  | 海门市城区黑臭水体治理工程 | 对城区宏伟河、日新河、通沙河等3条黑臭水体进行治理 | 28/C65 | 长江干流/启东港 | 46800 | 在建 | 完成 | 海门市城发集团 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 9 |  | 启东市 | 农村河道疏浚整治 | 总条数为500条，总土方为80万方，生态河道条数为20条 | 28/C62 28/C63 28/C65 28/C66 28/C67 28/C68 | 通吕运河/如意村、天西大桥 通启运河/聚南大桥、近海大桥 南城河/和平南桥 长江干流/启东港 | 5500 | 前期 | 完成 | 启东市政府 | 新增 |
| 10 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 通州区 | 河道疏浚工程 | 开展农村河道综合整治15条以上 | 15/C44 44/C48 | 九圩港河/九圩港桥通吕运河/通富大桥 | 150 | 在建 | 完成 | 通州区政府 | 新增 |
| 11 |  |  | 张芝山竖河整治 | 实施张芝山竖河综合整治，开展截污纳管，加强长效管理。 | 44/C52 | 通启运河/川港镇北桥 | 8000 | 在建 | 完成 | 锡通园区管委会 | 省人大水污染防治法执法检查反馈问题 |
| 12 |  |  | 应急水源地工程续建 | 建设临时苫盖、临时排水沟、沉砂池等水保建筑物。 | 44/C48 | 通吕运河/通富大桥 | 500 | 在建 | 完成 | 通州区水利局 | 省人大水污染防治法执法检查反馈问题 |
| 13 |  | 市本级 | 裤子港闸及近闸段整治 | 裤子港星湖大道以南的河道整治，河长1.34km，整治包括河道清淤疏浚、挡土墙整修、河坡防护等。拆除现状裤子港闸，原址新建闸站。闸孔宽10m，设计排涝流量76m3/s。 | 44/C54 | 长江/团结闸 | 6400 | 在建 | 完成 | 南通市水利局 | 新增 |
| 14 |  |  | 姚港河河道环境提升工程 | 河道实施清杂清淤，北起青年路涵洞，南至虹桥路，全长约745m，南端建设生态景观浅滩。 | 44/C53 | 长江/姚港 | 800 | 前期 | 完成 | 南通市水利局 | 新增 |
| 15 |  |  | 海港引河沿线控导工程 | 海港引河沿线西侧口门处新建6座水闸：通甲河（单孔净宽10m）、南川河(双孔净宽24m)、五一一河(单孔净宽6m)、五一二河(单孔净宽6m)、深水港(单孔净宽6m)、西山河(单孔净宽8m) | 44/C53 | 长江/姚港 | 4000 | 在建 | 完成 | 南通市水利局 | 新增 |
| 16 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 崇川区 | 城山一河整治 | 西起西山河，东至城山河，河道实施清淤疏浚、护岸修复、绿化等约1000m | 44/C53 | 通吕运河/通富大桥 | 600 | 前期 | 完成 | 崇川区政府 | 新增 |
| 17 |  |  | 国胜竖河贯通及整治2期工程 | 北起新胜河，南至幸福河，河道实施贯通600m | 44/C48 | 长江/姚港 | 810 | 在建 | 完成 | 崇川区政府 | 新增 |
| 18 |  |  | 胜利河（观音山）整治 | 青龙横河-通甲河2500m疏浚、护岸、绿化 | 44/C48 | 长江/姚港 | 800 | 前期 | 完成 | 崇川区政府 | 新增 |
| 19 |  |  | 新胜河整治工程 | 海港引河-兴石河2900m疏浚、护岸、绿化 | 44/C48 | 长江/姚港 | 800 | 在建 | 完成 | 崇川区政府 | 新增 |
| 20 |  |  | 濠东河整治工程 | 八窑河-钟秀路1500m清淤疏浚、绿化、护岸维修等 | 44/C48 | 长江/姚港 | 1200 | 在建 | 完成 | 崇川区政府 | 新增 |
| 21 |  |  | 姚港二河整治工程 | 姚港竖河-倪虹河500m清淤疏浚、绿化、护岸维修等 | 44/C48 | 长江/姚港 | 300 | 在建 | 完成 | 崇川区政府 | 新增 |
| 22 |  | 港闸区 | 农场河改造 | 水系沟通，长度680m | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 1550 | 未启动 | 完成 | 港闸经济开发区管委会 | 新增 |
| 23 |  |  | 尖闸界河水系贯通 | 从尖沟头河起至尖幸北界河沿线，0.5km长、16m宽 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 836.8 | 未启动 | 完成 | 南通市城镇房地产开发有限公司 | 2020年港闸区城建计划 |
| 24 |  | 南通经济技术开发区 | 幸福河河道疏浚项目 | 疏浚长度1410.2m，预计清理土方量5780m³ | 44/C54 | 长江/团结闸 | 12 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 25 |  |  | 热电厂河河道疏浚项目 | 疏浚长度888.6m，预计清理土方量3509.8m³ | 44/C54 | 长江/团结闸 | 8 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 26 |  |  | 朝阳竖河河道疏浚项目 | 疏浚长度1078m，预计清理土方量7640.75m³ | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 13 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 27 |  |  | 东方竖河河道疏浚项目 | 疏浚长度1200m，预计清理土方量17180.68m³ | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 23 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 28 |  |  | 汽车城南横河河道疏浚项目 | 疏浚长度866m，预计清理土方量5510.77m³ | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 11 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 29 |  |  | 天星横河河道疏浚项目 | 疏浚长度1069m，预计清理土方量6619.04m³ | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 13 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 30 |  |  | 长桥中心横河河道疏浚项目 | 疏浚长度766m，预计清理土方量5454.59m³ | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 10 | 前期 | 完成 | 经济技术开发区建设局 | 新增 |
| 31 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 通州湾示范区 | 新中闸河整治工程 | 新中闸河13.6km河道综合整治 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 2500 | 前期 | 在建 （2021年完成） | 通州湾投资发展有限公司 | 通州湾2020年城建计划 |
| 32 |  |  | 东安园区河道整治工程 | 东安片区5km河道综合整治（中心竖河、北匡河） | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 2000 | 前期 | 在建 （2021年完成） | 通州湾投资发展有限公司 | 通州湾2020年城建计划 |
| 33 |  |  | 团结河整治 | 总长度约25km，部分河段进行防护、绿化，三余镇区综合治理 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 3500 | 在建 | 完成 | 通州湾投资发展有限公司 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 34 |  |  | 三余竖河整治 | 总长度约10km，部分河段进行防护、绿化，三余镇区综合治理 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 2500 | 在建 | 完成 | 通州湾投资发展有限公司 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 35 |  |  | 遥望港河整治 | 总长度约10km，部分河段进行防护、绿化 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 1500 | 在建 | 完成 | 通州湾投资发展有限公司 | 新增 |
| 36 | 农村河道整治项目 | 海安市 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体80条 | 83/H77 90/H75 90/H74 90/H73 | 栟茶运河/六总闸 栟茶运河/袁庄水站 通榆河/富安梁一大桥 串场河/仇湖桥 | 8000 | 在建 | 完成 | 海安市人民政府 | 新增 |
| 37 |  | 如皋市 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体12条 | 15/C43 24/C40 24/C41 24/C42 | 如泰运河/曙光电灌站、新204公路桥 通扬运河/勇敢大桥、新334省道桥 焦港河/焦港桥、夏堡北大桥 如海运河/碾砣港闸 | 100 | 在建 | 完成 | 如皋市人民政府 | 新增 |
| 38 |  | 如东县 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体40条 | 83/H77 83/H78 | 栟茶运河/六总闸 如泰运河/东安闸桥西 | 200 | 在建 | 完成 | 如东县人民政府 | 新增 |
| 39 |  | 海门市 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体228条 |  |  | 500 | 在建 | 完成 | 海门市人民政府 | 新增 |
| 40 |  | 启东市 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体105条 |  |  | 300 | 在建 | 完成 | 启东市人民政府 | 新增 |
| 41 |  | 通州区 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体35条 | 44/C48 44/C52 15/C44 | 通吕运河/通富大桥 通启运河/川港镇北桥 九圩港河/九圩港桥 九圩港/孙窑大桥 | 200 | 在建 | 完成 | 通州区人民政府 | 新增 |

表7 能力建设项目

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度（2019年12月） | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生态环境监测站网建设项目 | 海安市 | 建设隆田路桥（闸西桥）水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 2 |  |  | 建设海隆桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 3 |  |  | 建设新204大桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 4 |  |  | 建设营溪大桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 5 |  |  | 建设栟茶河二桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 6 |  |  | 建设青萍港桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 7 |  |  | 建设西楹桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 8 |  |  | 建设镇宁桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H74 | 通榆河/富安梁一大桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 9 |  |  | 建设周机桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 10 |  |  | 建设海港大桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 83/H77 | 栟茶运河/六总闸 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 11 | 水生态环境监测站网建设项目 | 海安市 | 建设南新桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 12 |  |  | 建设壮志桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 13 |  |  | 建设红卫桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 14 |  |  | 建设农职校桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 15 |  |  | 建设双新桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 16 |  |  | 建设李堡胜利桥水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 17 |  |  | 建设胡墩河叉口南水质自动站 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 90/H73 | 串场河/仇湖桥 | 90 | 未启动 | 完成 | 海安市水务集团 | 新增 |
| 18 |  | 如皋市 | 林梓大桥断面自动站建设 | 建设一个标准水质自动站 | 15/C43 | 通扬运河/新334省道桥 | 80 | 未启动 | 完成 | 南通市如皋生态环境局、白蒲镇政府 | 新增 |
| 19 |  |  | 环西大桥断面自动站建设 | 建设一个标准水质自动站 | 24/C40 | 如泰运河/新204公路桥 | 80 | 未启动 | 完成 | 南通市如皋生态环境局、如城街道办 | 新增 |
| 20 |  |  | 环东大桥断面自动站建设 | 建设一个标准水质自动站 | 15/C43 | 如泰运河/曙光电灌站 | 80 | 未启动 | 完成 | 南通市如皋生态环境局、东城镇政府 | 新增 |
| 21 |  |  | 长庄大桥断面自动站建设 | 建设一个标准水质自动站 | 24/C42 | 如海运河/碾砣港闸 | 80 | 未启动 | 完成 | 南通市如皋生态环境局、吴窑镇政府 | 新增 |
| 22 | 水生态环境监测站网建设项目 | 如皋市 | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内5条入江支流水质自动监测站建设 | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 320 | 前期 | 完成 | 如皋市人民政府 | 新增 |
| 23 |  |  | 饮用水源地设备更新项目 | 完成如皋鹏瑶水务水源地水质自动监测设备更新 | 44/C53 | 长江干流/姚港 | 50 | 前期 | 完成 | 如皋市人民政府 | 新增 |
| 24 |  | 如东县 | 省考张家堡桥水生态环境监测站建设项目 | 完成水质监测站建设并与省控平台联网运行 | 83/H78 | 如泰运河/张家堡桥 | 160 | 在建 | 完成 | 如东县政府 | 新增 |
| 25 |  |  | 省考曙光电站水生态环境监测站升级改造项目 | 完成水质监测站升级改造并与省控平台联网运行 | 15/C43 | 如泰运河/曙光电灌站 | 100 | 在建 | 完成 | 如东县政府 | 新增 |
| 26 |  |  | 省考袁庄水站水生态环境监测站升级改造项目 | 完成水质监测站升级改造并与省控平台联网运行 | 90/H75 | 栟茶运河/袁庄水站 | 100 | 在建 | 完成 | 如东县政府 | 新增 |
| 27 |  | 海门市 | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内11条入江支流水质自动监测站建设 |  |  | 880 | 前期 | 完成 | 海门市人民政府 | 新增 |
| 28 |  |  | 入海河流水质自动站建设项目 | 完成东灶河水质自动站建设 | 28/C63 | 通吕运河/天西大桥 | 100 | 前期 | 完成 | 海门市人民政府 | 新增 |
| 29 |  | 启东市 | 建设通启运河合作镇段水质自动监测站点 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 28/C68 | 通启运河/近海大桥 | 56 | 未启动 | 完成 | 南通市启东生态环境局 | 新增 |
| 30 | 水生态环境监测站网建设项目 | 启东市 | 建设协兴河南阳镇段水质自动监测站点 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 28/C68 | 通启运河/近海大桥 | 56 | 未启动 | 完成 | 南通市启东生态环境局 | 新增 |
| 31 |  |  | 建设中央河东海镇段水质自动监测站点 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 56 | 未启动 | 完成 | 南通市启东生态环境局 | 新增 |
| 32 |  |  | 建设聚阳河海复镇段水质自动监测站点 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 28/C68 | 通启运河/近海大桥 | 56 | 未启动 | 完成 | 南通市启东生态环境局 | 新增 |
| 33 |  |  | 建设南引河北新镇民主三条桥水质自动监测站点 | 站房建设、安装水质自动分析仪系统 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 56 | 未启动 | 完成 | 南通市启东生态环境局 | 新增 |
| 34 |  |  | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内8条入江支流水质自动监测站建设 |  |  | 560 | 前期 | 完成 | 启东市人民政府 | 新增 |
| 35 |  |  | 入海河流水质自动站建设项目 | 完成串场河、新港闸、蒿枝港、协兴港断面水质自动站建设 | 28/C62 28/C68 | 通吕运河/如意村 通启运河/近海大桥 | 640 | 前期 | 完成 | 启东市人民政府 | 新增 |
| 36 |  |  | 重点海域水质浮标站建设 | 在启东北部区域尾水排放区域周边设置水质浮标站 | 28/C62 | 通吕运河/如意村 | 160 | 前期 | 在建 （2021年完成） | 启东市人民政府 | 新增 |
| 37 |  | 通州区 | 水质自动监测站平台建设 | 建设镇级水质自动站运行管理平台 | 44/C48 44/C52 15/C44 44/C53 | 通吕运河/通富大桥 通启运河/川港镇北桥 九圩港河/九圩港桥 九圩港/孙窑大桥 长江/姚港 | 100 | 启动 | 完成 | 南通市通州生态环境局 | 新增 |
| 38 |  |  | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内3条入江支流水质自动监测站建设 | 44/C53 | 长江/姚港 | 200 | 前期 | 完成 | 通州区人民政府 | 新增 |
| 39 | 水生态环境监测站网建设项目 | 港闸区 | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内4条入江支流水质自动监测站建设 | 15/C44 | 九圩港河/九圩港桥 | 200 | 前期 | 完成 | 港闸区人民政府 | 新增 |
| 40 |  | 南通经济技术开发区 | 开发区化工园区下游水站监测自动站建设项目 | 建设水质自动监测站，对水域水质进行实时、连续、在线监测 | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 120 | 在建 | 完成 | 南通市生态环境局开发区分局 | 新增 |
| 41 |  |  | 开发区第二污水处理厂上游水站监测自动站建设项目 | 建设水质自动监测站，对水域水质进行实时、连续、在线监测 | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 120 | 在建 | 完成 | 南通市生态环境局开发区分局 | 新增 |
| 42 |  |  | 开发区新开港闸水站监测自动站建设项目 | 建设水质自动监测站，对水域水质进行实时、连续、在线监测 | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 120 | 在建 | 完成 | 南通市生态环境局开发区分局 | 新增 |
| 43 |  |  | 开发区小海竖河水站监测自动站建设项目 | 建设水质自动监测站，对水域水质进行实时、连续、在线监测 | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 120 | 在建 | 完成 | 南通市生态环境局开发区分局 | 新增 |
| 44 |  |  | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内3条入江支流水质自动监测站建设 | 44/C50 | 通启运河/营船港闸 | 200 | 前期 | 完成 | 市开发区管委会 | 新增 |
| 45 |  | 通州湾示范区 | 入海河流水质自动站建设项目 | 完成新中河闸、团结闸水质自动站建设 | 15/C44 | 九圩港河/孙窑大桥 | 200 | 前期 | 完成 | 通州湾示范区管委会 | 新增 |